附件1

- 征集设备需求表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急呼叫一键通 | 1.语音呼叫功能：包含 SBC 边界控制、CTI 软交换、排队ACD、IVR 语音导航等基础模块，支持不低于 5000线语音并发、150线语音转文本和文本转语音并发。常态下应不少于100线语音并发和 50路语音文本转换并发。 2.智能辅助功能：包含语音识别、智能问答、场景管理、语音合成、任务管理等核心模块，可根据灾害响应等级自动对多个责任人同时进行电话呼叫，记录接通状态及应答情况，同步发送短信通知。可设定批量回访任务，对受灾地区特定人群进行批量自动回访。 3.叫应终端管理功能：可实现对应急叫应终端的可视化管理，包含状态监控、内容发布、通信调度、信息审核、数据监控等相关模块，可监控应急叫应终端分布情况和运行状态，能向应急叫应终端发送北斗短报文、短信、语音等信息，能够接受终端回传的图片数据和监测数据。数据传输采用国密算法硬件加密方式处理。 4.短信服务功能：包含短信网关、任务调度、敏感词管理、审核管理、日志管理等相关模块，实现短信双向接发，与其他功能关联并行，能够向预警叫应对象自动发送提醒短信，可以向应急叫应终端发送播报短信。 5.信令处理能力：不小于20CAPS； 6.信令消息转发时延：小于50ms； 7.信令转发成功率：不低于99.9%； 8.系统备份及恢复：具有备份功能，7×24 小时可用，主用系统功能失效时，备份系统应能在30分钟内接替其完成主系统所有功能。 9.硬件平台：选用国产化设备，按照满载荷运行进行配置。机箱高度≤4U，具备双系统互备功能，能够在系统发生故障时快速切换；配备不少于4个可热插拔电源模块“2+2”或“3+1”冗余；具备至少7张计算板，每张计算板至少1颗主频≥2.0GHz 核心数≥32核的国产化处理器、128G内存和2个1.8TB SAS硬盘，确保业务不中断。 10.存储及网络：叫应信息（包括录音、图像、文本等全要素数据）保存至少一年，确保设备性能稳定，存储总容量不少于25.2TB，具备至少1个千兆交换模块（万兆上联），4个千兆端口及两个万兆端口。 11.硬件平台管理要求：配备管理模块，实现对整机系统管理模块状态及全部计算节点管理功能，具有可通过Web远程访问的嵌入式管理界面，具有全视角管理控制功能，可实现实时状态监控、故障预警。 12.等级保护：应满足国家信息安全等保三级要求，加密组建应通过商用密码应用安全性评估，使用通过国家密码管理部门检测认证的国产密码组件和模块。 | 套 |
| 2 | 森林火险因子综合监测站 | 1.监测指标：分层监测地表凋落物含水率（综合表层、内层）、土壤含水率、地表温度、地表湿度、地表物候状态、空气温度、空气湿度、风速、风向、雨量、光照度等火险因子。具备对监测因子的直接测量能力，避免间接推演。 2.通信指标：支持 GPRS/3G/4G/5G公网与北斗3号短报文数据传输，北斗短报文支持区域报文最大长度131个汉字。北斗边缘计算盒支持双核 cpu,内存不少于 8G，轻量化、低功耗，具备单图计算分析能力。 3.可靠性：具备高集成度、高可靠性、高精准度特性。具备防锈、防雷等防护能力，以及高低温、湿热、高辐射环境条件下的可靠运行能力，设备野外无故障运行时不小于 10000 小时。支持太阳能供电，支持防盗告警、远程定位、远程标定和远程管理。 4.采集频率：支持5分钟、30分钟、1小时等多种采样频率，分钟级可调自动采集上报；北斗网关采集频率不得少于2条/天。 5.数据产品指标：数据产品报告生成时间不大于5秒，对于特殊情况且确实需要较长时间处理的需给出进度提示。 6.安全指标：感知数据上报需加密，加密算法不低于128位；归集交互过程中，需保障数据对接过程中的物理与环境安全、网络和设备安全、应用和数据安全，防止数据泄露和被恶意篡改等。 7.存储指标：监测预警数据产品定制初始运行存储资源需求为300G；每年单站感知数据新增10G、成果数据新增30T，数据存储不少于6个月。 8.管理单位：提供可持续的野外能源、安全保障，具体包括太阳能板、电池、防雷模块、供电模块等。 9.通信资费：含3年流量资费。 | 套 |
| 3 | 省级视频监控资源汇聚平台 | 1.国产化适配：适配主流国产化操作系统、数据库及中间件，符合等保三级要求； 2.视频接入汇聚：支持GB/T 28181-2022国标协议，市级节点支持5万路以上的视频接入管理能力，具备横向拓展能力； 3.监控点位坐标：监控设备应按照国标要求，采用 CGCS2000定位坐标系； 4.流媒体分发：具备流媒体分发能力，通过流媒体服务进行分发，减少下级系统或前端设备的压力。支持以RTSP、RTMP、HLS等方式，供业务系统取流； 5.视频存储：省级系统具备对智能视频监控产生的一次分析图片的存储能力，存储时间应不少于1 年，存储空间按照实际容量测算进行配置； 6.运行网络：智能视频监控设备接入需使用数据专线进行接入，带宽需大于10M；视频监控资源汇聚系统、视频级联节点根据电子政务外网网络出口带宽进行测算，合理规划视频逐级调阅、智能分析监控点位数量，实现横向视频汇聚与纵向逐级视频上联； 7.视频智能分析系统： 1）算法推送：部署的视频监控设备可接收省级系统算法仓库推送的识别算法，动态更新识别能力； 2）智能报警：监控设备智能识别报警应包含以下字段：设备 IP 地址、设备 MAC 地址、设备 ID、通道号、事件触发时间、事件类型、事件状态、事件描述、检测区域 ID、检测区域坐标等。 | 套 |
| 4 | 市级视频监控资源汇聚平台 | 1.国产化适配：适配主流国产化操作系统、数据库及中间件，符合等保三级要求； 2.视频接入汇聚：支持GB/T 28181-2022国标协议，市级节点支持5万路以上的视频接入管理能力，具备横向拓展能力； 3.监控点位坐标：监控设备应按照国标要求，采用 CGCS2000定位坐标系； 4.流媒体分发：具备流媒体分发能力，通过流媒体服务进行分发，减少下级系统或前端设备的压力。支持以RTSP、RTMP、HLS等方式，供业务系统取流； 5.视频存储：市级节点对多灾易灾地区智能视频监控存储时间应不少于15天，智能报警图片存储时间不少于6个月，支持重要录像片段长期保存，存储空间按照实际容量测算进行配置；不具备政务云条件的地市，充分利旧已有基础环境； | 套 |
| 5 | 热成像双光谱视频监控设备 | 1.热成像分辨率：不低于384×288； 2.可见光分辨率：不低于2688×1520，400万实时高清； 3.热成像焦距：根据监测范围需求选择对应的焦距，监测范围3km焦距不小于50mm，监测范围5km焦距不小于100mm, 监测范围10km焦距不小于190mm； 4.可见光透雾：支持光学透雾和算法透雾； 5.前端智能：集成智能火点算法和可见光深度学习火点误报过滤算法设置选项，实现烟火检测、区域入侵、人员聚集等智能应用； 6.可见光防抖：支持光学防抖或陀螺仪电子防抖； 7.水平范围：360°连续旋转； 8.垂直范围：+40°~-90°； 9.镜头：支持热成像镜头反馈系统； 10.控制系统：MCU独立控制系统。 | 套 |
| 6 | 超低照度视频监控设备 | 1.传感器：采用超感光sensor架构； 2.成像技术：超宽光谱感光成像； 3.超低照度：0.0004 Lux/F1.6（彩色），0.0001 Lux/F1.6（黑白），0 Lux with IR； 4.补光技术：无光污染的混合补光； 5.前端智能：实现区域入侵、人员聚集、水位监测等智能应用。 | 套 |
| 7 | 全彩视频监控设备 | 1.全景镜头：F1.0大光圈； 2.低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR 3.补光技术：【全景】采用暖白光补光，距离不低于30m；【细节】红外阵列补光，距离不低于100m； 4.前端智能：实现区域入侵、人员聚集、水位监测等智能应用。 | 套 |
| 8 | 多目超高清全景视频监控设备 | 1.全景摄像机：水平视场角180°-360°，水平分辨率不小于1600万像素； 2.细节摄像机：采用不低于400万分辨率传感器，最高分辨率及帧率不低于2560×1440@25fps； 3.星光级超低照度：0.0005 Lux/F1.5（彩色），0.0001 Lux/F1.5（黑白），0 Lux with IR； 4.水平范围：360°连续旋转； 5.垂直范围：-15°~90°； 6.焦距：光学变焦不小于40倍； 7.防抖：支持光学防抖或陀螺仪电子防抖； 8.前端智能：实现区域入侵、人员聚集、水位监测等智能应用。 | 套 |
| 9 | 应急叫应终端 | 1.多模态通信：确保在极端恶劣环境能够使用，具有 4G/5G短信、双向卫星通信（非抛物面天线）、北斗短报文通信功能，具备接收基于 L 波段卫星的实时预警信息能力，可根据实际通信环境按需自动切换。各通信模块之间物理隔离，确保通信链路安全。 2.内容加密：具有内置的硬件加解密，确保通过Ku通信卫星发送的信息安全，防止非法数据传播。加解密算法采用国家算法标准 SM4，消息摘要算法采用国家算法标准 SM3，身份认证算法采用国家算法标准SM2，防止非法信息传输。 3.扩音播报：能将接收到的语音、文字、短信等不同格式的预警信息转换为音频格式进行扩音播报，扩音设备功率不低于40W。 4.数据采集：具有图像采集功能，可根据救灾抢险需求和实际网络环境，选择采用图片方式回传现场图像。图像清晰度不低于1080P。 5.防护及工作环境：具备≥IP66防护能力，并具有防锈、防雷功能。应能在-40℃～+65℃正常工作，确保环境湿度5%至95%不冷凝。 6.卫星通信：（1）采用Ku波段卫星通信，发射频率14.0～14.5GHz，接收频率10.7～12.75GHz。具备恶劣环境通信能力，前向播放通道 Es/N0=-8dB 时误码率≤1×10-6，前向播放速率≥100kbps，返向传输能力≥32kbps；（2）L波段卫星信号全向接收频率≤2GHz，报文长度不少于500个汉字，具备实时语音信息流的接收和播报，语音信息流时长支持不少于10分钟。 7.北斗三号短报文通信：支持并仅支持应急北斗短报文通信编码，通信频率 S:2491.75±8.16MHz，支持区域报文最大长度 131 个汉字，接收灵敏度分别为-130.0dBm（8Kbps）、-127.5dBm（16Kbps）和-123.8dBm（24Kbps），接收通道数 14。 8.供电：具有太阳能供电和蓄电池供电，高寒地区布设的终端应具有太阳能板融雪、蓄电池防寒功能。休眠功耗应小于 250mW，太阳能组件功率不小于 100W，确保无市电供电时能够正常运行，蓄电池容量不小于 100Ah/12V。 9.短信、短报文信息安全：（1）确保只能接收指定码号发送的短信，非指定码号无法向终端设备发送播报信息；（2）确保只能接收指定北斗终端的北三短报文信息，非指定终端无法向终端发送短报文信息。 - 终端接入应急呼叫一键通,支持设备状态上报等功能，监控中心可远程监测和控制设备。 | 套 |
| 10 | 视频会议终端（分体式） | 视频指挥调度终端： 1.通信协议：ITU-T H.323和IETF SIP通信标准； 2.视频协议：H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265等视频协议； 3.音频协议：G.711、G.722、G.719、AAC-LD、Opus 等音频协议； 4.IP协议：IPv4和IPv6协议； 5.编解码能力：支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps 高清分辨率编解码； 6.接口要求：具备 HDMI、HDBaseT或其他供电、图像显示、摄像机控制多合一远距离传输接口； 7.安全要求：支持国家密码局认定的国产密码算法，支持SM2、SM3、SM4 等国密加密算法。 8. 采用硬件分体式结构，非 PC 架构、非工控机架构，采用国产嵌入式操作系统、国产自主编解码芯片； 配套视频会议摄像机： 1.镜头尺寸：≥1/2.8英寸； 2.光学变焦能力：≥12倍； 3.控制协议：VISCA或PELCO协议； 4.视频输出能力：4K30fps、1080P60/50/30fps、720P60/30fps等； 5.接口要求：具备HDMI、HDBaseT或其他供电、图像显示、摄像机控制多合一远距离传输接口。 | 套 |
| 11 | 视频会议终端（一体式） | 1.屏幕尺寸：≥86英寸； 2.屏幕分辨率：≥4K触控屏； 3.摄像机采集分辨率：≥4K30fps； 4.摄像机变焦能力：≥2倍； 5.麦克风拾音能力：内置多阵列麦克风，支持声源定位、发言人跟踪，拾音≥6米； 6.通信协议：支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps-8Mbps； 7.视频协议：支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议； 8.编解码能力：支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps高清分辨率编解码； 9.视频接口要求：HDMI视频输入接口≥1路，HDMI视频输出接口≥1路； 10.音频接口要求：音频输出接口≥2 路，接口类型包括3.5mm、USB数字音频等音频接口。 11. IP协议：IPv4和IPv6协议； | 套 |
| 12 | 移动视频会商终端 | 1.通信能力：支持4G/5G移动通信、WiFi、蓝牙、卫星通信等； 2.定位能力：支持单北斗导航定位； 3.接口要求：HDMI接口≥1路； 4.图像能力：≥1080P； 5.续航能力：视频会商≥2小时，待机≥48小时。 | 套 |
| 13 | 视频会议MCU | 1.操作系统：国产操作系统； 2.通信协议：支持标准 ITU-T H.323 和 IETF SIP 通信标准，无需外接网关支持 H.323 与 SIP 混合会议，会议速率支持128Kbps-8Mbps； 3.视频协议：H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265等视频协议； 4.音频协议：G.711、G.722、G.722.1AnnexC、G.719、AAC-LD、Opus 等音频协议； 5.会管能力：支持预约会议、周期会议等全流程会议控制功能； 6.编解码能力：支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps 高清图像格式； 7.双流协议：支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议； 8.双流能力：在保证主视频 4K30fps前提下，辅视频也可以支持到4K30fps； 9.多画面能力：支持同时召开多组4K30fps高清多画面会议的能力，且每组会议最大多画面数均≥16，各组会议之间互不干扰； 10.会议混音能力：支持多种音频格式的终端加入同一会议，支持所有与会终端全部混音； 11.会议预监能力：支持对会议进行实时的监控预览； 12.IP协议：IPv4和IPv6协议。 | 套 |
| 15 | 值班室协同调度终端 | 1.屏幕尺寸：≥86英寸LED液晶屏； 2.屏幕分辨率：≥4K； 3.屏幕色彩度：≥8bit； 4.屏幕可视角度：≥160°； 5.屏幕色域：≥72%NTSC； 6.摄像机采集分辨率：≥4K30fps； 7.摄像机镜头像素：≥800万； 8.麦克风拾音能力：采集范围前向180°、有效拾音距离≥8米； 9.操作系统：国产操作系统； 10.PC模块性能：内存≥8G，硬盘≥128GB SSD； 11.接口要求：RS232接口≥1路，HDMI IN接口≥1路，USB 接口≥1路； 12.触控能力：支持触摸书写，配置触摸笔≥2支，采用电容触控或红外触控技术； 13.投屏能力：支持无线传屏，单套配置无线传屏器≥2个。 14.IP协议：IPv4和IPv6协议。 | 套 |
| 16 | LED显示系统（小间距大屏） | 1.LED显示系统包含屏幕框体、接收、输入卡、电源管理模块、视频控制系统等及配套辅料； 2.屏幕点间距≤P1.35mm。 3.屏幕分辨率及大小满足至少在屏幕中全部或轮询显示所辖全部应急管理部门视频会议图像。 | 套 |
| 17 | 视频切换系统 | 1.采用高清视频矩阵或分布式显示系统或集中式显控系统，包含配套设备及线缆； 2.视频信号输入≥32 路，视频信号输出≥24 路； 3.支持通过集中控制系统进行信号切换控制，各画面图像分辨率≥2K。 | 套 |
| 18 | 会议扩声设备 | 包括拾音设备、传输设备、音频处理设备等，满足会议和远程会商等应用要求。 | 套 |
| 19 | 会议摄像机 | 1.会议摄像机配置应满足应急指挥中心视频会商、指挥调度、培训宣贯等多种视频交互需要。 2.镜头像素≥500万； 3.视频输出能力≥1920x1080。 | 套 |
| 20 | UPS不间断电源 | 1.支持3进3出； 2.容量≥20KVA； 3.蓄电池后备时间（不含大屏）≥2 小时。 | 套 |
| 21 | 370MHz固定站 | 集群同播控制器： 1.同一同频同播区域内组呼建立时间≤500ms； 2.故障处理能力：集群同播控制器与交换中心断链时，进入故障弱化模式；链路恢复后，同播基站能自动恢复正常工作； 3.370MHz核心网和集群同播控制器的兼容性，需通过应急管理部组织的检测认证。 集群同播固定站： 1.技术体制：同频同播集群体制； 2.发射功率：≤47dBm； 3.载频数：两载频，可支持后续扩容的需求。 | 套 |
| 22 | 370MHz移动站 | 1.载频数：支持配置2载频，可扩容至4载频； 2.设备形态：包括车载式、可搬移式、便携式等； 3.网络接口：具备IP接口，能够接入所属省份370MHz核心网； 4.传输接口：支持使用卫星、4G/5G公网或其他传输链路，具备多种链路自动切换功能； 5.互联协议：PG接口协议； 6.发射功率：≥37dBm； 7.防护等级：车载式：≥IP54；可搬移式、便携式：≥IP67。 | 套 |
| 23 | 370MHz多模融合终端 | 1.同时具备专网PDT和公网PoC制式； 2.PDT频率范围：350-400MHz； 3.定位功能：支持北斗定位； 4.防尘防水等级：≥IP67。 | 台 |
| 24 | 北斗终端 | 1.支持北斗三号短报文通信功能； 2.RSMC通信成功率≥95%(无遮挡、无干扰情况下)； 3.发射频点支持:Lf1、Lf2频点； 4.接收频点支持S频点； 5.防护等级≥IP67。 | 台 |
| 25 | 卫星电话终端 | 1.支持国产自主可控卫星资源，支持2.4kbps等多种话音速率； 2.最大卫星数据速率不低于9.6kbps； 3.支持北斗定位； 4.防护等级≥IP67。 | 台 |
| 26 | 网络安全态势感知平台 | 1.硬件规格：交流冗余电源，内存≥128G，存储硬盘≥40T，万兆光口≥4 个，日志吞吐量≥50000EPS，能够满足180天的存储要求。 2.部署架构：支持集群模式部署。 3.集成要求：支持与部安全管理中心进行对接，按照技术规范的数据汇聚方式和数据汇聚内容，通过kafka的方式进行日志报送，通过API接口调用的方式供上级平台查询日志和 PACP包。对流量检测探针进行集中管理。 4.数据要求：支持对接入的数据进行泛化处理，根据实际需求补全字段内容，修改字段名称，打上资产归属标签。能够对属于相同安全事件的告警信息进行归并处理。 5.功能要求：（1）态势感知：支持以大屏的方式对各类安全态势进行可视化展示，能够满足本地大屏的分辨率要求。（2）资产管理：支持对本地各类资产进行信息录入和管理，资产类型包含：终端、服务器、应用系统、交换机等，通过资产信息协助安全运营工作。（3）监测预警：支持对安全事件进行告警，能够展示：IP 地址、事件名称、入侵类型、攻击载荷信息、流量上下文等内容，可以进行威胁判定。 （4）分析溯源：支持自定义关联分析规则，可以基于时间、主客体、行为特征等多种数据进行关联，发生入侵时能够自由查询各类原始日志数据。具有情报辅助查询能力，用于协助进行溯源追踪。 （5）应急处置：支持设定自动化处置规则，针对可明确的入侵攻击进行自动化处置，降低受损面积，能够与其他设备进行联动。 （6）重大保障：支持建立重保活动的流程清单，将各环节流程化，支撑围绕重保目标和对象开展工作。 | 台 |
| 27 | 流量检测探针 | 1.硬件规格：交流冗余电源，内存≥128G，存储硬盘≥20T，万兆光口≥2 个，网络层吞吐量≥10Gbps。 2.集成要求：支持将日志数据报送给网络安全态势感知平台，能够接收态势感知平台的集中管理。 3.功能要求：（1）流量采集识别：支持针对实时流量采集分析，能够解析常见的应用层和网络层协议，可以对上传离线流量数据包进行分析。 （2）流量数据解密：支持对基于 SSL 协议的加密数据进行解密和还原，协议类型包括：SMTPS、POP3S、IMAPS、HTTPS 等，能够支持所需的国密算法和国际算法。 （3）数据存储：支持对实时流量采集的 pcap 包进行全量存储、威胁包存储、恶意文件存储，与网络安全态势感知平台联动支撑溯源取证。（4）攻击指令检测：支持针对SQL注入、XSS攻击、恶意文件上传、远程命令执行、隐蔽隧道外联、DGA域名访问等攻击进行威胁检测，能够与威胁情报进行联动。 （5）恶意文件检测：支持对文件进行恶意代码检测，具备动态和静态两种检测模式，可以针对恶意内容生成报告，并留存恶意文件样本。 | 台 |
| 28 | 中心侧SD-WAN网关 | 1.硬件规格：交流冗余电源，万兆光口数量≥4个，应用层吞吐量≥500Mbps，所使用的密码组件通过国家密码管理局的检测认证。 2.集成要求：支持被SD-WAN网关控制台进行统一管理。 3.功能要求：（1）广域网优化：支持进行广域网传输优化，有效提升传输效率，在30%丢包的网络质量下，依然可保障视频类业务的流畅性。 （2）传输加解密：支持进行传输加解密，使用算法包括国际算法和国密算法，能够通过商用密码应用测评。 （3）多路包复制：支持与边缘侧SD-WAN网关配合，将接收的原始包和复制包进行解析处理，剔除冗余数据，增强视音频业务的可靠性。 （4）二层组网：支持在两个或多个站点之间基于互联网的二层互联，满足部分仅支持二层互联的业务场景需求。（5）DNS服务：支持DNS转发功能，无需修改本地DNS配置即可将所有DNS解析请求转发到指定的DNS服务器。 （6）智能QoS：支持智能 QoS 功能，以保障重要业务系统优先使用带宽资源。 （7）终端准入：支持与接入设备进行绑定，未经认证的设备无法接入网络。 | 台 |
| 29 | SD-WAN网关控制台 | 1.硬件规格：交流冗余电源，万兆光口数量≥4 个，内存≥128G，能够管理的SD-WAN网关数量≥300个。 2.集成要求：支持将日志数据报送给网络安全态势感知平台，并且对中心侧和边缘侧 SD-WAN 网关进行统一管理，提供开放 API 接口供其他平台调用。 3.功能要求：（1）双因子认证：支持结合短信或动态口令完成双因子登录认证，提高登录安全性。 （2）网络可视化：支持查看链路状态和拓扑结构，可以实时显示每条链路的延时、抖动、丢包和吞吐等统计信息。 （3）分权管理：支持分权分域管理功能，用户管理权限至少支持三级：一级权限可管理所有单位站点，二级权限可管理部分指定单位站点，三级权限可管理单一指定站点。（4）零配置上线：支持将基础配置进行集中导入，实现 SD-WAN网关设备的批量化上线。 | 台 |
| 30 | 边缘侧SD-WAN网关 | 1.硬件规格：网口数量≥4个，根据实际需求配备具备4G/5G和WiFi模组，所使用的密码组件通过国家密码管理局的检测认证。 2.集成要求：支持被SD-WAN网关控制台进行统一管理。 3.功能要求：（1）广域网优化：支持进行广域网传输优化，有效提升传输效率，在30%丢包的网络质量下，依然可保障视频类业务的流畅性。 （2）传输加解密：支持进行传输加解密，使用算法包括国际算法和国密算法，能够通过商用密码应用测评。 （3）功能要求-多路包复制：支持与中心侧SD-WAN网关配合，将原始数据包复制后，将原始包和复制包通过两条不同的链路共同发送，增强弱网情况下视音频业务的可用性。（4）二层组网：支持在两个或多个站点之间基于互联网的二层互联，满足部分仅支持二层互联的业务场景需求。（5）DNS服务：支持DNS转发功能，无需修改本地DNS配置即可将所有DNS解析请求转发到指定的DNS服务器。 （6）智能QOS：支持智能QoS功能，以保障重要业务系统优先使用带宽资源。 （7）终端准入：支持与接入设备进行绑定，未经认证的设备无法接入网络。 | 台 |
| 31 | 应用安全网关 | 1.硬件规格：交流冗余电源，万兆光口≥4个，网络吞吐量≥8Gbps，应用层吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥20万，新建连接数≥2万。 2.部署架构：支持集群化方式部署和IPv4/IPv6双栈工作模式。 3.集成要求：支持将日志数据报送给网络安全态势感知平台。 4.功能要求：（1）访问代理：支持对 Web 请求进行代理访问，并对协议的报文头和报文格式进行格式检查与控制，可根据不同的 URL 进行独立配置。 （2）传输加解密：支持对HTTPS访问请求进行数据解密，将SSL证书进行卸载，还原成HTTP访问请求。 （3）WEB 安全防护：支持对拒绝服务攻击、SQL 注入、跨站脚本攻击、文件上传、远程命令执行漏洞等常见应用攻击防护能力，具备语义分析检测能力。 （4）数据安全保护：支持对HTTP报文进行敏感内容识别，能够根据不同的URL自定义规则，检查其中是否含敏感内容。 | 台 |
| 32 | 数据安全交换平台 | 1.硬件规格：交流冗余电源，万兆光口≥4个，网络层吞吐量≥8Gbps,应用层吞吐量≥5Gbps,数据库同步速率（1KB）≥12000条/秒,FTP文件同步速率（350KB）≥2500个/秒,消息同步速率（1KB）≥10000条/秒，最大任务数≥80。 2.部署架构：支持集群化方式部署和IPv4/IPv6双栈工作模式。 3.集成要求：支持将日志数据报送给网络安全态势感知平台。 4.功能要求：（1）签名验签：支持进行对外部接入数据源进行签名验证，对验证异常的数据进行拦截丢弃。 （2）身份认证：支持通过数字证书、口令密码、硬件指纹等标识进行身份认证和准入控制。 （3）数据交换检查：支持对数据库、消息队列、文件进行数据交换，能够检查交换数据的名称、协议、大小，只允许符合安全策略的数据通过。 （4）恶意代码检测：支持对交换数据进行恶意代码检测，发现恶意代码时进行隔离和告警。 | 台 |
| 33 | 视频安全网关 | 1.硬件规格：交流冗余电源，万兆光口≥4 个，应用层吞吐量≥3Gbps，720P 高清视频并发≥600 路，视频流传输时延≤300ms。 2.部署架构：支持集群化方式部署和IPv4/IPv6双栈工作模式。 3.集成要求：支持将日志数据报送给网络安全态势感知平台。 4.功能要求：（1）签名验签：支持接入的设备进行签名验证，确保信令流和视频流合法性。 （2）身份认证：支持基于设备ID、数字证书、硬件指纹等标识进行设备身份认证和准入控制。 （3）协议识别：支持对应用层协议进行格式检查，对畸形协议数据进行拦截阻断，兼容SIP、H.323、RTSP、ONVIF等常见协议和华为、海康等私有协议。（4）内容过滤：支持检查 SIP 消息中的文本内容，以匹配预定义的关键字或正则表达式，阻止非法内容传输和防范数据泄漏。 | 台 |
| 34 | 负载均衡器 | 1.硬件规格：交流冗余电源，内存≥16G，万兆光口≥6 个，网络层吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万。 2.部署模式：支持IPv4/IPv6双栈工作模式。 3.集成要求：支持将日志数据报送给网络安全态势感知平台。 4.功能要求：（1）健康检查：支持对负载设备进行健康检查，在设备出现故障时不再对其进行流量分发对于视频业务具有专项优化能力。（2）负载分担：支持进行服务负载和链路负载，算法包括：轮询、最小连接、最小流量、哈希、优先级等。 | 台 |
| 35 | 边界防火墙 | 1.硬件规格：交流冗余电源，万兆光口≥8，网络层吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万。 2.部署模式：支持IPv4/IPv6双栈工作模式，具备bypass能力。 3.集成要求：支持将日志数据报送给网络安全态势感知平台。 4.功能要求：（1）访问控制：支持五元组的访问控制，提供双向控制能力，可以批量设置规则。 （2）路由功能：支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议。具备虚拟路由功能，且虚拟路由功能不依赖虚拟防火墙功能。 （3）NAT功能：支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括DNS、FTP、H323、RTSP、SIP等。 （4）入侵防御：支持对访问流量进行恶意指令清洗，涵盖应用层和网络层协议。 （5）病毒查杀：支持对夹带文件进行病毒检测，具备压缩包检测能力，压缩包嵌套不低于 3 层。 | 台 |
| 36 | 违规外联检测控制台 | 1.硬件规格：交流冗余电源，万兆光口≥2个，内存≥16G，管理的违规外联检测器≥50个。 2.集成要求：支持将日志数据报送给网络安全态势感知平台，并且对各个违规外联检测器进行统一管理，并提供开放API接口，与部安全管理中心对接。 3.功能要求：（1）设备管理：支持添加级联违规外联检测器，按照区域新增级联检测器，能够显示检测器级联状态。 （2）告警配置：支持配置策略对指定事件类型进行告警，包括网页、短信、邮件等告警方式能力。 （3）统计分析：支持同步获取所有级联检测器的资产信息和违规信息能力。 | 台 |
| 37 | 违规外联检测器 | 1.硬件规格：交流冗余电源，万兆光口≥2个。 2.集成要求：支持被违规外联检测控制台统一管理能力。 3.功能要求：（1）违规发现能力：支持通过主动探测方式发现违规外联主机，并能够基于网络流量及协议的深度解析，完成违规外联行为监控。 （2）资产测绘：支持通过主动探测的方式发现网络内的联网资产，可以自定义标签分类对资产进行管理。 （3）网络拓扑：支持通过主动探测模式进行资产发现，并进行全网拓扑绘制。 （4）时间自定义：支持自定义外联探测地址范围和探测时间范围，根据规则周期性开启探测工作。 | 台 |
| 38 | 终端准入网关 | 1.硬件规格：交流冗余电源，内存≧16G，万兆光口≥2个，网络层吞吐量≧3Gbps，可交互终端≧500。 2.部署模式：支持IPv4/IPv6双栈工作模式，具备bypass能力。 3.集成要求：支持将日志数据报送给网络安全态势感知平台。 4.功能要求：（1）网中网阻断：支持发现网络内的NAT设备，对使用NAT接入的终端进行准入控制或切断其访问。 （2）终端绑定：支持通过IP/MAC的方式进行终端绑定，针对随意变换地址的终端进行切断访问。 （3）复杂环境适应：支持无线和有线环境下的接入控制，适应复杂网络环境下的接入控制。 | 台 |
| 39 | 灾害现场快速三维态势感知装备 | 1）续航时间：优于1小时； 2）可搭载载荷种类：不少于4种； 3）每平方公里的三维实景建模时间：不大于5分钟； 4）三维实景建模空间分辨率：≤10cm； 5）灾害现场关键目标识别种类：不少于10种； 6）与地面便携设备实时互联：支持； 7）智能标绘功能：支持； 8）三维量测功能：支持； 9）空间分析功能：支持。 | 套 |
| 40 | 灾害现场边坡安全监测雷达系统 | 1.最大监测距离≥5km； 2.变形监测精度≤0.1mm； 3.距离向分辨率≤0.25m； 4.方位向分辨率≤5mrad； 5.监测对象种类≥5种。 | 套 |
| 41 | 手持式长波红外成像气体检漏仪 | 1.支持探测甲烷、一氧化氮、二氧化硫、氨气、乙烯等多种气体类型，同时能检测区域温度异常。 2.热成像空间分辨率≤0.6mrad； 3.热灵敏度≤25mK； 4.工作温度-40℃~+50℃； 5.持续工作时间≥5小时。 | 套 |

附件2

- 设备性能参数及报价表

- 生产企业（盖章）：                                  联系人：                 联系电话：

| 序号 | 对应需求表序号 |  | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 详细性能参数 | 计量单位 | 数量 | 单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样例 | 1 |  | XXX应急呼叫一键通系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.《征集设备需求表》中，各类软硬件的基本性能参数要求是下限要求，各单位所报性能参数至少满足该基本性能参数要求。 2.“对应需求表序号”请填写《征集设备需求表》中的设备序号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

- 技术实施方案或建议

报价单位（盖章）：           联系人：                联系电话：

填报注意：

各单位可结合自身产品技术特点，围绕提升福建省自然灾害综合风险监测预警能力，进一步建强各级应急指挥部体系，增强应急通信保底手段，提升指挥系统抗灾能力和网络安全感知能力以及科技支撑保障能力为目标，编制技术实施方案，自拟格式。