ICS：XX.XXX.XX

XXX

中华人民共和国国家标准

DBXX/T XXXX—2024

代替 DB35/T 1393－2013

县级以下自然灾害避难场所分级建设

与应急管理规范

Standard for graded construction and emergency management of Natural Disaster shelters below the countylevel

2024-XX-XX发布

2024-XX-XX实施

DBXX

福建省市场监督管理局 发布

目   录

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 自然灾害避难场所分级建设	2

5 日常管理	4

6 应急管理	5

7 信息发布	6

附录A	7

附录B	8

附录C	9

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定起草。

本文件代替 DB35/T 1393－2013 《自然灾害避灾点应急管理规范》，与 DB35/T 1393－2013 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：。

- 更改了“术语和定义”章节的内容（见第3章，2013版的第3章）

- 增加了“自然灾害避难场所分级建设”章节（见第4章）

- 删除了“应急组织及职责”章节的内容（见2013版的第4章）

- 修改了“日常管理”“应急管理”章节的内容（见第5章、第6章，2013版的第5章、第6章）

- 增加了“信息发布”章节（见第7章）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由福建省减灾中心提出。

本文件由福建省应急管理厅归口。

本文件起草单位：福建省减灾中心、福建师范大学地理研究所。

本文件主要起草人：

本文件2013年首次发布为 DB35/T 1393－2013 ，本次为第一次修订

县级以下自然灾害避难场所分级建设与应急管理规范

- 范围

本标准规定了福建省各地对县级以下自然灾害避难场所分级建设、日常管理、应急管理和信息发布的要求。

本标准适用于福建省县级、乡镇（街道）级、村（社区）级以及自然村的自然灾害避难场所的分级建设与管理。本标准不适用于地震应急避难场所的设计、建设或改造。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 13495 消防安全标志

GB 15630 消防安全标志设置要求

GB 21734 地震应急避难场所 场址及配套设施

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 51143 防灾避难场所设计规范（2021年版）

GB/T 26376 自然灾害管理基本术语

GB/T 44012 应急避场所 术语

GB/T 44013 应急避场所 分级及分类

GB/T 44014 应急避场所 标志

YJT 26 应急避场所 设施设备及物资配置

MZ/T 027 自然灾害风险管理基本术语

MZ/T 052 自然灾害避灾点管理规范

DB35/T 1393 自然灾害避难场所应急管理规范

- 术语和定义

GB 51143、GB/T 44012、GB/T 44013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 自然灾害避难场所 natural disaster shelter

- 为遭受自然灾害威胁或影响的应急避难人员提供的具有一定生活服务保障功能的安全场所。

注：包括新建、改造和指定的场所。

- 避难人员evacuated victims

- 受地质灾害（山体滑坡、崩塌、泥石流等）、洪涝灾害、台风与暴雨灾害、风雹灾害、低温冷冻与雪灾、风暴潮与海啸灾害、森林火灾等自然灾害威胁或影响，需要紧急转移安置的当地群众和外来人员。

- 自然灾害避难场所管理人员 managers for natural disaster shelter

- 负责自然灾害避难场所日常管理和突发自然灾害过程中为到本避难场所的避难人员提供应急服务的人员。

- 自然灾害避难场所分级建设

  - 总则

    - 自然灾害避难场所应遵循规划合理性要求，综合考虑本地区自然灾害风险、应急避难需求和可用于应急避难场资源等分析结果，科学确定本行政区应急避难场所分级分类布局和功能要求。建立完善城乡空间布局合理、资源统筹共享、功能设施完备、平急综合利用、管护使用规范的应急避难场所体系。

    - 自然灾害避难场所的应遵循选址安全性要求，综合评估地形、地貌、气象、水文、地质等条件，避开地震断裂带和可能遭受山体滑坡、泥石流、洪涝等自然灾害威胁的区域或地段。

    - 自然灾害避难场所应遵循场所选址可达性要求，科学分析避难人员、应急物资、应急救援到达自然灾害避难场所的交通难易程度。

    - 自然灾害避难场所的应遵循场所建设安全性要求，避难场所设计设定防御标准宜高于一般工程抗灾设防标准的设防水准或灾害影响水平。避难场所设防要求应符合GB 51143中的规定。

    - 自然灾害避难场所的主体建筑一般应为钢筋混凝土结构或钢结构，现有建筑物改造或指定作为自然灾害避难场所的，其主体建筑的耐火等级、与周边的安全距离等应符合GB 50016要求。同时具有地震灾害避险用途的室内避难场所应符合GB 21734建设要求，房屋质量应有相应设计资质的单位进行抗震鉴定或认定，必要时应进行加固。

    - 自然灾害避难场所应遵循场所建设适用性要求，对于可能接纳婴幼儿、高龄老人、行动困难的残疾人和伤病员等特定群体的避难场所，应满足无障碍设计要求。

    - 自然灾害避难场所应遵循场所使用有效性要求，充分考虑自然灾害避难场所在应急情况下可掌控的区域公共设施与资源的状况以及可承载的避难人员数量，以满足避难人员在既有经济水平下所期望能获得的便利性、安全性和舒适性。应急保障基础设施设计应满足所承担的应急功能保障要求，主体结构和附属构件及设施应进行抗灾设计。同时应考虑现有设备设施及物资、场所面积或个别疏散通道在紧急情况下失效的可能性。

    - 自然灾害避难场所应遵循场所管理一致性要求，设置统一的自然灾害避难场所标识铭牌、进出口路线和消防安全疏散通道标志。应急避难场所标志制作应符合GB/T 44014要求。所有标识标志应醒目，对污损的标志应及时修复或更换。

    - 县级以下自然灾害避难场所分为县级、乡镇（街道）级、村（社区）级、自然村级4级自然灾害避难场所。其中县级、乡镇（街道）级、村（社区）级自然灾害避难场所的规划、建设、管护和使用应符合GB/T 44013-2024 中4.4、4.5、4.6规定的要求。自然村级自然灾害避难场所由所在的行政村建设、指定人员管护和使用。主要用于较为偏远，交通不便或自然灾害综合风险较大的自然村建设的紧急避难场所或短期避难场所。

  - 分级建设要求

    - 县级自然灾害避难场所

      - 新建、改造或指定的县级自然灾害避难场所建设应符合GB/T44013 的避难场所分类建设要求。

      - 县级行政区域宜建设一处中心避难场所。中心避难场所一般可容纳避难人员300人以上，人均有效避灾面积不小于3m2，避难时长4d-14d的室内型短期避难场所。县级自然灾害避难场所应优先利用其所在区域内具有宿住功能的现有宾馆酒店、社会福利设施、学校、体育场馆等公共建筑物，结合实际对这些建筑物进行改造利用，使之具备较高标准的应急避险功能和生活舒适性，并与权属单位签订相关协议。

      - 县级自然灾害避难场所内的应急物资应按照实际可容纳人数进行配备，宜单独建立物资储备仓库。鼓励与当地饭店、商场、超市、药店等签订合作协议，以备货的方式给予应急物资保障，其与自然灾害避难场所的实际距离宜小于1000m。相关示例见附录A。

      - 县级应急管理部门统筹调配县域范围内所有应急物资，实现资源共享。

      - 专业或义务救灾队伍与避难场所在同一场所建设的，宜单独划定驻扎营地，并统筹设置应急物资、应急设备存放区。

      - 县(市、区) 级自然灾害避难场所应根据实际需求设置功能分区和配置各类设施。相关示例见附录B和附录C。

    - 乡镇(街道) 级自然灾害避难场所

      - 新建、改造或指定的乡镇(街道)级自然灾害避难场所建设应符合GB/T44013 的避难场所分类建设要求。

      - 较为偏远，可能因灾阻断交通或自然灾害综合风险较大的乡镇应建设一处可容纳200人以上，人均有效避灾面积不小于2.5m2，避难时长2d-14d的室内型短期避难场所。

      - 乡镇(街道)级自然灾害避难场所应优先利用本乡镇(街道)政府现有办公或管理的场所，所辖区域现有学校、活动中心、体育馆、社会福利设施等公共建筑物，并对这些建筑物进行改造利用，使之具备较好的应急避险功能。鼓励依托酒店、旅馆等条件较好的场所设置避难场所，并与权属单位签订相关协议。

      - 乡镇(街道)级自然灾害避难场所内的应急物资应按照实际可容纳人数进行配备，鼓励与当地饭店、商场、超市、药店等签订合作协议，以备货的方式给予应急物资保障，其与自然灾害避难场所的实际距离宜小于500m。相关示例见附录A。

      - 乡镇(街道) 级自然灾害避难场所应根据实际需求设置功能分区和配置各类设施。相关示例见附录B和附录C。

    - 村(社区) 级自然灾害避难场所

      - 新建、改造或指定的村(社区)自然灾害避难场所包括短期避难场所和紧急避难场所，其建设应符合GB/T44013 的避难场所分类建设要求。

      - 村(社区)宜建设至少一处可容纳30人以上，人均有效避灾面积不小于2.5m2，避难时长2d-7d的自然灾害避难场所。较为偏远，易于因灾阻断交通或自然灾害综合风险较大的村(社区) 避难场所可容纳人数应按本区域主要灾种一次受灾的可能避难人员数量计算。

      - 村(社区)级自然灾害避难场所应优先利用其所在区域内的现有村办公楼、学校、老人活动中心、社会福利设施等公共建筑物，并对这些建筑物进行改造利用，使之具备较好的应急避险功能。

      - 村(社区)级自然灾害避难场所内可根据实际情况配备应急物资。相关示例见附录A。

      - 村(社区)级自然灾害避难场所应根据实际需求设置功能分区和配置各类设施。相关示例见附录B和附录C。

    - 自然村级自然灾害避难场所

      - 较为偏远，交通不便或自然灾害综合风险较大的自然村宜建设紧急避难场所或短期避难场所。其建设应符合GB/T44013 的避难场所分类建设要求。

      - 自然村的紧急避难场所主要用于应急避难场所人员集合并转移到村(社区)级以上的自然灾害避难场所的过渡性场所。自然村的紧急避难场所的人均有效避灾面积不小于2m2，避难时长小于1d。

      - 自然村的短期避难场所宜建设人均有效避灾面积不小于2.5m2，避难时长2d-3d的室内避难场所。

      - 自然村级自然灾害避难场所可利用其所在区域内符合应急避险要求的居民点等建筑物。

      - 自然村级自然灾害避难场所可根据需要配备基本的应急物资。

      - 自然村级自然灾害避难场所应根据实际需求设置功能分区和配置各类设施。相关示例见附录B和附录C。

- 日常管理

  - 组织管理

    - 自然灾害避难场所应根据城乡规划、防灾规划和应急预案的避难要求以及现状条件分析评估结果，复核避难容量，确定空间布局，设置应急保障基础设施，进行各类功能区设计，配置应急辅助设施及应急保障设备和物资，并应制定建设时序及应急启用转换方案。避难场所启用前应进行应急评估。

    - 自然灾害避难场所的所有权人或受托管理使用单位应开展日常维护，确保避难场所设施设备完备且完好，处于随时可用状态。

    - 自然灾害避难场所启用前应停止避难场所内一切与防灾避难无关的活动，消除可能存在的安全隐患，实现应急功能转换。

    - 自然灾害避难场所的避难过程结束后应对避难场所使用效果进行分析评估，提出完善布局、设施修复、物资补充等方案。

    - 自然灾害避难场所应建立统一指挥、综合协调的组织机构，应兼顾平时使用和灾时避灾、救灾、临时指挥的功能。自然灾害避难场所管理人员可聘请专职人员担任，也可由当地行政、企事业单位工作人员兼任，原则上每50名避难人员至少安排1名管理人员。必要时还应配备医疗、公安（治安）、心理辅导、学龄教育辅导等人员。

    - 自然灾害避难场所应主动接收志愿者队伍，鼓励避难人员参与避难场所管理服务工作，进行统一管理和培训，使之具有相应的管理能力和应急技能。

    - 自然灾害避难场所内可容纳人数除应满足人均避难面积要求外，短期、长期避难场所还应满足1个成年人/张床（含被褥）的数量要求。避难场所内应急医疗卫生救护区的有效避难面积应按病床数进行确定，并满足GB 51143-2015（2021年版）中3.1.11规定的要求。

  - 安全管理

    - 自然灾害避难场所应符合GB 50016相关选址、建筑、消防安全要求，其主体建筑、电线电路、消防设施等应定期检查维护，并予以记录。

    - 自然灾害避难场所内主出入口通道不得少于2个，有楼层的避难场所楼梯通道不得少于2处，其有效宽度均不得小于1m，并须确保通道畅通。对不满足疏散出入口要求的安全隔离设施，应予拆除。

    - 自然灾害避难场所内的安全标志、消防安全标志应符合GB 2894、GB 13495要求，防止避难人员发生意外伤害。

    - 乡镇（社区）级以上避难场所应配备必要的电话机、对讲机、无线电台、卫星电话等通信设备，配备必要的管理人员，并将其姓名和联系电话予以公布。自然灾害风险较大的村（社区）自然灾害避难场所应配备卫星电话。

  - 物资管理

    - 自然灾害避难场所的应急保障基础设施、应急辅助设施、应急物资配置应满足其开放时间内的基本生活需求、医疗需求和安全需求。

    - 自然灾害避难场所应按要求妥善储备应急物资，建立物资台账和定期检查制度，并及时进行过期前的物资更换，不得向避难人员发放过期变质物资。

    - 自然灾害避难场所的应急保障设施应采用冗余设置，可采用多种保障方式组合，增强应急功能保障可靠性和抗灾能力。

  - 预案管理

    - 各地应急管理部门应针对当地主要灾害特点，结合本行政区域内自然灾害避难场所分布情况，从指挥机构、灾害预警、启动机制、转移路线、疏散引导、安置程序、物资储备和信息传输等方面，修订完善应急预案，且每年至少组织一次避灾应急演练。

    - 自然灾害避难场所管理人员应制定本级避难场所人员转移安置预案、避难场所应急疏散等方案，在避难场所启动前进行应急保障措施检查，在避难场所关闭后进行预案（方案）评估和复盘。

  - 信息化管理

    - 各地自然灾害避难场所应通过“全国应急避难场所辅助调度系统”具实填报和及时更新辖区内自然灾害避难场所相关信息。

    - 县级应急管理部门应开展信息化建设，对区域范围内所有自然灾害避难场所进行统筹调度管理。

    - 信息化建设应包括避难场所及管理人员通讯联络；避难人员进出监测管理、救灾物资和应急物资出入库管理，相邻避难场所避难人员转移与物资调配、周边应急资源调度、辖区内主要风险监测和避灾路线“一张图”、相关台帐和预案管理等。

- 应急管理

  - 启用条件

符合下列条件之一的应及时启用自然灾害避难场所：

——当地人民政府发布自然灾害救助应急响应时；

——当地人民政府视情发布紧急转移指令时；

——人民群众生命财产面临威胁时；

——其他条件需要启用时。

  - 人员管理

    - 自然灾害避难场所管理人员应实行24h值守，做好避难人员管理服务工作，并及时了解灾情变化和灾害影响。

    - 自然灾害避难场所管理人员应对避难人员逐一登记造册，并教育引导避难人员自觉遵守避难场所管理规定。

    - 自然灾害避难场所管理人员应关注避难人员思想情绪变化，做好避难人员的心理援助工作。

    - 自然灾害避难场所管理人员应做好志愿者的管理工作。

  - 物资保障

    - 灾害过程结束或避难人员撤离回迁后，管理人员应及时上报物资消耗情况，以乡(镇、街道) 为单位汇总上报至当地县(市、区) 级应急管理部门。

    - 避灾工作结束后，经应急管理部门批准，处于保质期内的物资应分类妥善管理，或用于困难群众临时生活救助。

  - 卫生保障

    - 自然灾害避难场所应保持环境卫生整洁，配备必要的垃圾收容设施，并及时予以清理。医疗废物处理参照《医疗废物管理条例》。

    - 自然灾害避难场所医务人员应密切关注避难人员身体状况，主动提供医疗卫生服务。

  - 生活保障

    - 自然灾害避难场所应及时安排床（铺）位或休息处，分发必要的生活必需品，并适当考虑性别、年龄差异和病患人群的特别需求。

    - 自然灾害避难场所应保证避难人员的日常用餐需求，并适当考虑特殊人群的营养差别（特别是婴幼儿、老年人等）。

  - 响应终止

    - 当地人民政府或有关部门发布撤离回迁指令后，管理服务人员应组织避难人员有序撤离。

    - 避难人员撤离后，管理服务人员应及时对自然灾害避难场所物品、设施进行整理和补充，使其恢复初始状态。

- 信息发布

自然灾害避难场所应及时向避难人员通报灾情发展和应急物资发放等情况，以及当地人民政府应急救助政策措施等相关信息。

- 附录A

（资料性）

自然灾害避难场所物资储备参考表

表A.1 给出了不同级别避难场所物资储备的参考。

| A.1 自然灾害避难场所物资储备参考表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 应急物资名称 | 单位 | 数量 | 县（市/区）级避难场所 | 乡镇（街道）级避难场所 | 村（社区）级避难场所 | 自然村级避难场所 |
| 1 | 床板 | 块 | 按避难人数 | √ | √ | √ | ○ |
| 2 | 棉被 | 床 | 按避难人数 | √ | √ | √ | ○ |
| 3 | 毛巾被 | 床 | 按避难人数 | √ | √ | √ | ○ |
| 4 | 草席 | 床 | 按避难人数 | √ | √ | √ | ○ |
| 5 | 灶具 | 套 | 不少于2 | √ | √ | √ | ○ |
| 6 | 个人餐具 | 套 | 按避难人数及避难天数确定 | √ | √ | √ | ○ |
| 7 | 洗漱用具 | 套 | 按避难人数 | √ | √ | √ | ○ |
| 8 | 脸盆 | 个 | 按避难人数 | √ | √ | √ | ○ |
| 9 | 水桶 | 个 | 按实际需求 | √ | √ | ○ | ○ |
| 10 | 小方凳 | 张 | 按实际需求 | √ | √ | √ | ○ |
| 11 | 饮用水及食品 | 箱 | 按实际需求 | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 个人应急物资：雨鞋、雨衣、安全帽、手套、救生衣、救生哨、强光手电筒 | 套 | 不少于避难场所管理人员人数，并适应考虑避难人员数量 | √ | √ | √ | ○ |
| 备注 | 1.表格中所提供数据种类及数量仅供参考，可根据实际情况作适当调整。 2.“√”表示应具备该物资；“○ ”表示可根据实际情况具备该物资。 |  |  |  |  |  |  |

- 附录B

（资料性）

自然灾害避难场所各类功能分区构成表

表B.1 给出了不同级别自然灾害避难场所各类功能分区构成的参考。

| B.1 自然灾害避难场所各类功能分区构成表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 级别 |  |  |  |
|  |  | 县（市、区）级避难场所 | 乡镇（街道）级避难场所 | 村（社区）级避难场所 | 自然村级避难场所 |
| 救灾物资储备室 |  | √ | √ | ○ | ○ |
| 管理用房 | 男休息室 | √ | √ | √ | ○ |
|  | 女休息室 | √ | √ | √ | ○ |
|  | 特殊人员休息室 | √ | √ | ○ | ○ |
|  | 办公室 | √ | √ | ○ | ○ |
|  | 监控（保安）室 | √ | ○ | ○ | ○ |
| 附属用房 | 厨房 | √ | √ | ○ | ○ |
|  | 食堂 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 卫生间 | √ | √ | √ | √ |
| 注：“√”表示应具备该用房；“○ ”表示可根据实际情况具备该用房。 |  |  |  |  |  |

- 附录C

（资料性）

自然灾害避难场所各类设施配置参考表

表C.1 给出了不同级别自然灾害避难场所各类设施配置的参考。

| C.1 自然灾害避难场所各类设施配置参考表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 级别 |  |  |  |
|  | 县（市、区）级避难场所 | 乡镇（街道）级避难场所 | 村（社区）级避难场所 | 自然村级避难场所 |
| 物资储备设施 | √ | √ | √ | ○ |
| 供水设施 | √ | √ | √ | ○ |
| 照明设施 | √ | √ | √ | √ |
| 温度调节设施 | √ | ○ | ○ | ○ |
| 消防设施 | √ | √ | √ | ○ |
| 环卫设施 | √ | √ | ○ | ○ |
| 广播（指挥）系统 | √ | √ | √ | ○ |
| 临时供电设施 | √ | √ | ○ | ○ |
| 医疗急救设施 | √ | √ | ○ | ○ |
| 淋浴设施 | √ | √ | ○ | ○ |
| 视频监控 | √ | √ | ○ | ○ |
| 无线网络 | √ | √ | ○ | ○ |
| 民用通讯设施 | √ | √ | √ | √ |
| 卫星通讯 /应急窄带无线通讯 | √ | √ | ○ | ○ |
| 注：“√”表示应具备该设施；“○ ”表示可根据实际情况具备该设施。 |  |  |  |  |

- 参 考 文 献

[1] 国务院令第577号 国务院令第577号 自然灾害救助条例（2019年）

[2] 应急管理部 自然灾害情况统计调查制度（2024年）

[3] 国务院办公厅 国家自然灾害救助应急预案（2024年）

[4] 福建省人民政府 福建省自然灾害防范与救助管理办法（2017年）

[5] 应急[2023]76号 应急管理部等十二部门关于印发《关于加强应急避难场所建设的指导意见》的通知

[6] 应急[2023]135号 应急管理部 自然灾资部 关于印发《应急避场所专项规划编制指南》的通知

[7] 应急厅[2023]56号 应急管理部办公厅 关于印发《应急避场所评估指南（试行）》的通知