附件1

危险化学品生产经营使用企业建设标准

一、危险化学品生产企业建设标准

| 序号 | 建设标准要求 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、区域位置及总图布置 |  |  |  |
| 1 | 企业的选址布局应符合国家产业政策以及当地人民政府的规划和布局。新设立企业应在地方人民政府规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内。 | 《城乡规划法》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号） |  |
| 2 | 危险化学品生产装置或储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与《危险化学品安全管理条例》第十九条规定的场所、设施、区域之间的距离应符合有关法律、法规、规章和国家标准或行业标准的规定。 |  |  |
| 3 | 企业的外部安全防护距离应符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》的要求。 |  |  |
| 4 | 生产企业总体布局应符合《化工企业总图运输设计规范》GB50489、《工业企业总平面设计规范》GB50187和《建筑设计防火规范》GB 50016等标准的要求。石油化工企业与相邻工厂或设施的距离、总平面布置应符合GB50160-2008第4.1.9（见附表1）、4.2.12的要求。 |  |  |
| 5 | 生产区与非生产区应分开设置，并符合国家标准或行业标准规定的距离。 |  |  |
| 6 | 危险化学品生产装置和储存设施之间及其与建（构）筑物之间的距离应符合有关标准规范的规定。同一厂区内的设备、设施及建（构）筑物的布置应适用同一标准的规定。 |  |  |
| 二、工艺设备管理 |  |  |  |
| 7 | 新建、改建、扩建建设项目及其储存设施和安全设施、设备应经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置，应由符合资质要求的设计单位进行设计。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号） |  |
| 8 | 禁止采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。 |  |  |
| 9 | 新开发的危险化学品生产工艺应是在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产; 国内首次使用的化工工艺，应经过省级有关部门组织的安全可靠性论证。 |  |  |
| 10 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置应装设自动化控制系统; 涉及危险化工工艺的大型化工装置应装设紧急停车系统。 |  |  |
| 11 | 涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所应装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施。 |  |  |
| 12 | 应配备相应的职业危害防护设施，并为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。 |  |  |
| 13 | 生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业，应配备至少两套以上全封闭防化服；构成重大危险源的，应设立气体防护站（组）。 |  |  |
| 14 | 锅炉、压力容器、压力管道等特种设备由取得设备安装许可证的单位安装，并经监督检验合格。 | 《特种设备安全法》 |  |
| 三、安全管理 |  |  |  |
| 15 | 应依法设置安全生产管理机构，足额配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号） |  |
| 16 | 应建立全员安全生产责任制，并保证每名从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。 |  |  |
| 17 | 应根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善至少包括《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十四条规定的十九项制度。 |  |  |
| 18 | 应根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。 |  |  |
| 19 | 生产企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员应按有关规定参加安全生产培训，并经考核合格; 特种作业人员应取得特种作业操作证书; 其他从业人员应按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格。 |  |  |
| 20 | 应按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。 |  |  |
| 21 | 应依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号） |  |
| 22 | 应按照国家有关标准，对该企业的生产、储存和使用装置、设施、场所进行重大危险源辨识;对已确定为重大危险源的，应按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的要求进行管理并备案。 |  |  |
| 23 | 应依法进行危险化学品登记，为用户提供化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。 |  |  |
| 24 | 应按照国家有关规定编制危险化学品事故应急预案并报有关部门备案。 |  |  |
| 25 | 应建立应急救援组织，规模较小的企业可以不建立应急救援组织，但应指定兼职的应急救援人员。应配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 |  |  |
| 26 | 企业应按有关规定委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价，并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改。 |  |  |
| 27 | 新改扩建项目应通过消防验收或备案 |  |  |
| 28 | 应符合有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。 |  |  |

二、危险化学品经营企业建设标准

| 序号 | 建设标准要求 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基本条件 |  |  |  |
| 1 | 从事危险化学品经营的单位应当依法登记注册为企业。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令55号） |  |
| 2 | 危险化学品经营和储存场所、设施、建筑物符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）等相关国家标准的规定。加油站应符《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）、油库应符合《石油库设计规范》（GB50074）等行业标准的规定。 |  |  |
| 3 | 经营场所应在显著位置“禁止明火”等警示标志，不得设有生活设施，且零售经营的危险化学品存放总质量不超过1吨。 |  |  |
| 4 | 企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书; 特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书;其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格。 |  |  |
| 5 | 企业应有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程。制度至少涵盖：安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。 |  |  |
| 6 | 企业应有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设备。 |  |  |
| 7 | 从事带储存危险化学品经营的企业，应具备经县级以上（含县级）公安、消防部门批准的专用危险品仓库（自有或租用）。所经营的危险化学品不得放在业务经营场所。 |  |  |
| 8 | 法律、法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。 |  |  |
| 二、剧毒品储存 |  |  |  |
| 9 | 毒害性商品仓库应远离居民区和水源。毒害性商品库房干燥、通风。机械通风排毒应有安全防护和处理措施。库房耐火等级不低于二级 | 《毒害性商品储存养护技术条件》（GB17916） |  |
| 10 | 剧毒品存放场所的建筑结构、配电设施、通风设施以及防盗安全门、防盗锁和防盗保险柜、警告标志应符合相关国家标准要求。 | 《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》（GA 1002-2012）、《毒害性商品储存养护技术条件》（GB17916） |  |
| 11 | 敞开式存放场所(部位)等不宜单独设置保卫值班室的,单位总值班室等其他房间可兼用为保卫值班室,其监控中心宜设在保卫值班室内。 |  |  |
| 12 | 库房出入口、保卫值班室出入口和监控中心出入口应设置防盗安全门。库房、保卫值班室、监控中心的窗口,通风口应设置防盗栅栏。敞开式存放的剧毒化学品大型槽罐阀门应加装防破坏装置。 |  |  |
| 13 | 存放场所库区周界、库区出入口、库区内主要通道、装卸区域、库房出入口、库房窗口通风口、存放场所部位、保卫值班室、监控中心、巡查部位和区域等重点部位和区域应安装入侵报警装置、视频监控装置、出入口控制装置、紧急报警装置、电子巡查装置，保卫值班室、监控中心还应安装通讯工具、监控中心设备，系统性能应符合国家相关标准要求。 |  |  |
| 14 | 毒害性商品避免阳光直射、曝晒，远离热源、电源、火源，在库内（区）固定和方便的位置配备与毒害性商品性质相匹配的消防器材、报警装置和急救药箱。 |  |  |
| 15 | 入库剧毒性商品应附有产品检验合格证和安全技术说明书。进口商品还应有中文安全技术说明书或者其他说明。 |  |  |
| 16 | 企业经营剧毒化学品的，应当建立剧毒化学品双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账等管理制度。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令55号） |  |
| 三、带储存设施经营企业还应具备的条件 |  |  |  |
| 17 | 新设立的专门从事危险化学品仓储经营的，其储存设施建立在地方人民政府规划的用于危险化学品储存的专门区域内。 | 《城乡规划法》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令55号） |  |
| 18 | 危险化学品储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与《危险化学品安全管理条例》第十九条规定的场所、设施、区域之间的距离应符合有关法律、法规、规章和国家标准或行业标准的规定。 |  |  |
| 19 | 储存设施与相关场所、设施、区域的安全防护距离符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准》及有关法律、法规、规章和标准的规定。 |  |  |
| 20 | 依照有关规定进行安全评价，安全评价报告符合《危险化学品经营企业安全评价细则》的要求。 |  |  |
| 21 | 专职安全生产管理人员具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师资格。 |  |  |
| 22 | 应符合《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《常用化学危险品贮存通则》（GB15603）的相关规定。 |  |  |
| 23 | 储存易燃、易爆、有毒、易扩散危险化学品的，应当符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493）的规定。 |  |  |
| 24 | 仓库存放的危险化学品符合GB 17914、GB 17915、GB 17916等标准要求，且存放应保持相应的垛距、墙距、柱距。垛与垛间距不小于0.8m，垛与墙、柱的间距不小于0.3m，主要通道的宽度不小于1.8m。 |  |  |

三、危险化学品使用企业建设标准

| 序号 | 建设标准要求 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、区域位置和总平布局 |  |  |  |
| 1 | 储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与《危险化学品安全管理条例》第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离符合国家有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定。 | 《城乡规划法》、《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安监总局令第57号） |  |
| 2 | 企业的外部安全防护距离符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准》。 |  |  |
| 3 | 总体布局符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《化工企业总图运输设计规范》（GB50489）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等相关标准的要求；石油化工企业与相邻工厂或设施的距离、总平面布置应符合GB50160-2008第4.1.9（见附表）、4.2.12的要求。 |  |  |
| 4 | 新建企业符合国家产业政策、当地县级以上（含县级）人民政府的规划和布局。 |  |  |
| 二、工艺和设备管理 |  |  |  |
| 5 | 新建、改建、扩建使用危险化学品的化工建设项目（以下统称建设项目）由具备国家规定资质的设计单位设计和施工单位建设；其中，涉及国家安全生产监督管理总局公布的重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置，由具备石油化工医药行业相应资质的设计单位设计。 | 《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安监总局令第57号） |  |
| 6 | 不得采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备；新开发的使用危险化学品从事化工生产的工艺（以下简称化工工艺），在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次使用的化工工艺，经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。 |  |  |
| 7 | 涉及重点监管危险工艺、危险化学品的装置装设自动化控制系统；涉及重点监管危险工艺的大型化工装置装设紧急停车系统；涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的作业场所装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施。 |  |  |
| 8 | 新建企业的生产区与非生产区分开设置，并符合国家标准或者行业标准规定的距离。 |  |  |
| 9 | 新建企业的生产装置和储存设施之间及其建（构）筑物之间的距离符合国家标准或者行业标准的规定；同一厂区内（生产或者储存区域）的设备、设施及建(构)筑物的布置应当适用同一标准的规定。 |  |  |
| 10 | 企业应当有相应的职业病危害防护设施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；储存和使用氯气、氨气等对皮肤有强烈刺激的吸入性有毒有害气体的企业，还应当配备至少两套以上全封闭防化服；构成重大危险源的，还应当设立气体防护站（组）。 |  |  |
| 三、安全管理 |  |  |  |
| 11 | 依法设置安全生产管理机构，按照国家规定配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。 | 《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安监总局令第57号） |  |
| 12 | 企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员必须具备与其从事生产经营活动相适应的安全知识和管理能力，参加安全资格培训，并经考核合格，取得安全资格证书；特种作业人员应当取得特种作业操作证书；其他从业人员应当按照国家有关规定，经安全教育培训合格。 |  |  |
| 13 | 建立全员安全生产责任制，保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。 |  |  |
| 14 | 根据化工工艺、装置、设施等实际情况，至少应当制定、完善包括《危险化学品安全使用许可证实施办法》第十一条规定的十九项制度。 |  |  |
| 15 | 企业应当根据工艺、技术、设备特点和原辅料的危险性等情况编制岗位安全操作规程。 |  |  |
| 16 | 企业应按有关规定委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价，并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改。 |  |  |
| 17 | 企业应当依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218），对本企业的生产、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识。对于已经确定为重大危险源的，应当按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》进行安全管理。 |  |  |
| 18 | 按照国家有关规定编制危险化学品事故应急预案，并报送有关部门备案；建立应急救援组织，明确应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备设施，并定期进行应急预案演练。 |  |  |

附表1  石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距

| 相邻工厂或设施 |  | 防火间距（m） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 液化烃罐组（罐外壁） | 甲、乙类液体罐组（罐外壁） | 可能携带可燃液体的高架火炬（火炬中心） | 甲乙类工艺装置或设施（最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线） | 全厂性或区域性重要设施（最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线） |
| 居民区、公共福利设施、村庄 |  | 150 | 100 | 120 | 100 | 25 |
| 相邻工厂（围墙或用地边界线） |  | 120 | 70 | 120 | 50 | 70 |
| 厂外铁路 | 国家铁路线（中心线） | 55 | 45 | 80 | 35 | — |
|  | 厂外企业铁路线（中心线） | 45 | 35 | 80 | 30 | — |
| 国家或工业区铁路编组站（铁路中心线或建筑物） |  | 55 | 45 | 80 | 35 | 25 |
| 厂外 公路 | 高速公路、一级公路（路边） | 35 | 30 | 80 | 30 | — |
|  | 其他公路（路边） | 25 | 20 | 60 | 20 | — |
| 变配电站（围墙） |  | 80 | 50 | 120 | 40 | 25 |
| 架空电力线路（中心线） |  | 1.5倍 塔杆高度 | 1.5倍 塔杆高度 | 80 | 1.5倍 塔杆高度 | — |
| Ⅰ、Ⅱ国家架空通信线路（中心线） |  | 50 | 40 | 80 | 40 | — |
| 通航江、河、海岸边 |  | 25 | 25 | 80 | 20 | — |
| 地区 埋地 输油 管道 | 原油及成品油（管道中心） | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 |
|  | 液化烃（管道中心） | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 |
| 地区埋地输气管道（管道中心） |  | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 |
| 装卸油品码头（码头前沿） |  | 70 | 60 | 120 | 60 | 60 |

注：1. 本表中相邻工厂指除石油化工企业和油库以外的工厂；

2. 括号内指防火间距起止点；

3. 当相邻设施为港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场等，对石油化工企业的安全距离有特殊要求时，应按有关规定执行；

4. 丙类可燃液体罐组的防火距离，可按甲、乙类可燃液体罐组的规定减少25%；

5. 丙类工艺装置或设施的防火距离，可按甲乙类工艺装置或设施的规定减少25%；

6. 地面敷设的地区输油（输气）管道的防火距离，可按地区埋地输油（输气）管道的规定增加50%；

7. 当相邻工厂围墙内为非火灾危险性设施时，其与全厂性或区域性重要设施防火间距最小可为25m；

8. 表中“—”表示无防火间距要求或执行相关规范。

附件2

城市燃气企业建站标准

| 序号 | 项目 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、选址和总平布置 |  |  |  |
| 1 | 液化石油气供应基地的布局应符合城市总体规划的要求，且应远离城市居住区、村镇、学校、影剧院、体育馆等人员聚集的场所 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第8.3.5条 |  |
| 2 | 液化石油气供应基地的站址宜选择在所在地区全年最小频率风向的上风侧，应避开地震带、地基沉陷和废弃矿井等地段 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第8.3.6条 |  |
| 3 | 液化石油气供应基地的全压力式储罐、灌瓶间和瓶库与基地内、外建构筑物、堆场的防火间距应符规范要求。（全压力式储罐与基地外建、构筑物的防火间距见附表2） | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第8.3.7、8.3.9、8.3.26条 |  |
| 4 | 液化烃罐组或可燃液体罐组不宜紧靠排洪沟布置； 全压力式液化石油气储罐不应少于2台，其储罐区的设置应符合下列要求： 1.地上储罐之间的净距不应小于相邻较大罐的直径 2.数个储罐的总容积超过3000m3时，应分组布置。组与组之间相邻储罐的净距不应小于20m 3.组内储罐宜采用单排布置 4.储罐四周应设置高度为1m的不燃烧体实体防护墙 5.储罐与防护墙的净距：球形储罐不宜小于其半径，卧式储罐不宜小于其直径，操作侧不宜小于3.0m 6.防护墙内储罐超过4台时，至少应设置2个过梯，且应分开布置 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第4.2.2条；《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第8.3.19条 |  |
| 5 | 汽车装卸设施、液化烃灌装站及各类物品仓库等机动车辆频繁时出的设施应布置在厂区边缘或厂区外，并宜设围墙独立厂区 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第4.2.7条 |  |
| 二、工艺设施和设备 |  |  |  |
| 6 | 具有危险和有害因素的生产过程，应设计可靠的监测仪器、仪表，并设计必要的自动报警和自动联锁系统。 | 《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-95）第2.3.4条 |  |
| 7 | 高速旋转或往复运动的机械零部件应设计可靠的防护设施、档板或安全围栏。 | 《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-95）第3.6.2条 |  |
| 8 | 液态液化石油气泵的安装高度应保证不使其发生气蚀，并采取防止振动的措施； 液态液化石油气泵进、出口管段上阀门及附件的设置应符合下列要求： 1.泵进、出口管应设置操作阀和放气阀 2.泵进口管应设置过滤器 3.泵出口管应设置止回阀，并宜设置液相安全回流阀 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第8.3.23、8.3.24条 |  |
| 9 | 采用自动化、半自动化灌装合机械化运瓶的灌瓶作业线上应设置灌瓶量复检装置，且应设置检漏装置或采取检漏措施。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第8.3.28条 |  |
| 10 | 储配站和灌装站应设置残液倒空和回收装置 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第8.3.29条 |  |
| 11 | 供应基地内液化石油气压缩机设置台数不宜少于2台 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第8.3.30条 |  |
| 12 | 汽车槽车装卸台柱的装卸接头应采用与汽车槽车配套的快装接头，其接头与装卸管之间应设置阀门；装卸管上宜设置拉断阀 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第8.3.34条 |  |
| 13 | 液态液化石油气输送管道和站内液化石油气储罐、容器、设备、管道上配置的阀门及附件的公称压力（等级）应高于其设计压力 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第8.8.3条 |  |
| 14 | 液化石油气贮罐、容器、设备和管道上严禁采用灰口铸铁阀门及附件 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第8.8.4条 |  |
| 15 | 液化石油气管道系统上采用耐油胶管时，最高允许工作压力不应小于6.4MPa | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第8.8.5条 |  |
| 16 | 液化石油气储罐按管上安全阀件的配置应符合下列要求： 1.必须设置安全阀和检修用的放散管； 2.液相进管口必须设置止回阀； 3.储罐容积大于或等于500m3时，其液相进出管和气相管必须设置紧急切断阀； 4.排污阀应设置两道阀门，其间应采用短管连接，并应采取防冻措施 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第8.8.11条 |  |
| 17 | 液化石油气气液分离器、缓冲罐和气化器可设置弹簧封闭式安全阀。安全阀应设置放散管。当上述容器设置在露天时，其管口高度应符合《燃气规》第8.8.12条第3款的规定。设置在室内时，其管口应高出屋顶2m以上 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第8.8.14条 |  |
| 18 | 爆炸危险场所应设置可燃气体浓度检测器，报警器应设置在值班室或仪表间等经常有值班人员的场所。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第8.8.18条 |  |
| 19 | 液化烃汽车的装卸设施应符合下列规定： 1.液化烃严禁就地排放； 2.汽车装卸车鹤位之间的距离不应小于4m；双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位之间的距离应满足鹤管正常操作和检修的要求； 3.在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀； 4.汽车装卸车场应采用现浇混凝土地面； 5.装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不应小于10m | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.4.3条 |  |
| 20 | 液化石油气的灌装站应符合下列规定： 1.液化石油气的灌瓶间和储瓶库宜为敞开式或半敞开式建筑物，半敞开式建筑物下部应采取防止液化气积聚的措施； 2.液化石油气的残液，应密闭回收，严禁就地排放； 3.灌装站应设不燃烧材料隔离墙。如采用实体围墙，其下部应设通风口； 4.灌瓶间和储瓶库的室内应采用不发火的地面，室内地面应高于室外地坪，其高差不应小于0.6名； 5.液化石油气缓冲罐与灌瓶间的距离不应小于10m； 6.灌装站内应设有宽度不小于4m的环形消防车道，车道内缘转弯半径不宜小于6m | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.5.1条 |  |
| 21 | 液化石油气的实瓶，不应露天堆放。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.5.5条 |  |
| 22 | 充装计量衡器应保持准确，其最大称量值不得大于气瓶实际质量（包括气瓶质量和充液质量）的3倍，也不得小于1.5倍。衡器应按有关规定定期进行检验，并且至少在每班使用前检验一次。衡器应设置有气瓶超装报警或自动切断气源有连锁装置。 | 《液化气体气瓶充装规定》（GB14193-2009）第5.1条 |  |
| 23 | 液化气体充装站应配备有与充装接头数量相等的计量衡器。复检与充装的计量衡器应分开使用。 | 《气瓶充装站安全技术条件》（GB14193-2009）第8.3条 |  |
| 三、消防及电气防爆 |  |  |  |
| 24 | 总容积大于50m3或单罐容积大于20m3的液化石油气储罐（区）应设置固定水冷却设施。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第8.1.5条 |  |
| 25 | 日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库应设置雨淋自动喷水灭火系统 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第8.3.7条 |  |
| 26 | 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第8.4.3条 |  |
| 27 | 可燃气体报警控制器的报警信息应能传输到消防控制室图形显示装置，并独立显示。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2008）第5.4.2条 |  |
| 28 | 爆炸性环境的电力装置设计应符合规范5.1.1要求 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014） 第5.1.1条 |  |
| 29 | 爆炸性环境的电气设备应根据危险区域划分、物质分级和引燃温度等进行选择；除本质安全电路外，爆炸性环境的电气线路和设备应装设过载、短路和接地保护；所有裸露的装置外部可导电部件应接入等电位系统； | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014） 第5.2.1、5.3.3、5.5.2条 |  |
| 30 | 各类防雷建筑物应采取防直接雷侵入的措施 | 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）第3.1.1条 |  |

附表2  液化石油气供应基地的全压力式储罐与基地外建、构筑物的防火间距

| 总容积 (m3 ) 单罐容积 (m3 ) 项目 |  |  | ≤50 | ＞50 ～ ≤200 | ＞200 ～ ≤500 | ＞500 ～ ≤1000 | ＞1000 ～ ≤2500 | ＞2500 ～ ≤5000 | ＞5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤20 | ≤50 | ≤100 | ≤200 | ≤400 | ≤1000 | -- |
| 居住区、村镇和学校、 影剧院、 体育馆等重要公共建筑 （最外侧建、构筑物外墙） |  |  | 45 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 工业企业 （最外侧建、构筑物外墙） |  |  | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| 明火、散发火花地点和室外变、配电站 |  |  | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 120 |
| 民用建筑，甲、乙类液体储罐， 甲，乙类生产厂房，甲，乙类物品仓库， 稻草等易燃材料堆场 |  |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 100 |
| 丙类液体储罐，可燃气体储罐， 丙、丁类生产厂房，丙、丁类物品仓库 |  |  | 32 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 80 |
| 助燃气体储罐、木材等可燃材料堆场 |  |  | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| 其他建筑 | 耐火等级 | 一、二级 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|  |  | 三级 | 22 | 25 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|  |  | 四级 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| 铁路（中心线） |  | 国家线 | 60 | 70 |  | 80 |  | 100 |  |
|  |  | 企业专用线 | 25 | 30 |  | 35 |  | 40 |  |
| 公路、道路（路边） |  | 高速，Ⅰ 、Ⅱ级， 城市快速 | 20 | 25 |  |  |  |  | 30 |
|  |  | 其他 | 15 | 20 |  |  |  |  | 25 |
| 架空电力线 （中心线） |  |  | 1.5倍杆高 |  |  |  | 1.5倍杆高，但35kV以上 架空电力线不应小于40 |  |  |
| 架空通信线（中心线） |  | Ⅰ、 Ⅱ级 | 30 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 其他 | 1.5倍杆高 |  |  |  |  |  |  |

注：1、防火间距应按本表储罐容积或单罐容积较大者确定，间距的计算应以储罐外壁为准；
2、居住地、村镇系指1000 人或300 户以上者，以下者按本表中民用建筑执行。
3、当地下储罐单罐容积小于或等于50m3，且总容积小于或等于400m3时，其防火间距可按本表减少50% 。
4、与本表以外的其他建、构筑物的防火间距，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 执行。

附件3

危险化学品企业安全检查表（通用）

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 证照齐全，且在有效期内〔工商营业执照、生产许可证、安全生产许可证（经营证、使用证）等〕 | 《中华人民共和国公司法》、《危险化学品安全管理条例》第十四条、第二十九条、第三十三条等 |  |  |
| 2 | 应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。 | 《安全生产法》第二十一条 |  |  |
| 3 | 应建立、健全安全生产责任制度，制定安全生产规章制度和操作规程，并公布实施。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号） |  |  |
| 4 | 主要负责人、安全负责人及安全生产管理人员、特种作业人员和特种设备作业人员持证上岗；从业人员应熟悉本岗位涉及的危化品危险特性。 | 《安全生产法》第二十四、二十五、二十七条 |  |  |
| 5 | 应选用资质符合要求的承包商，并对承包商的安全生产工作统一协调、管理。 | 《安全生产法》第四十六条 |  |  |
| 6 | 建立变更管理制度并严格执行的。 | 《安全生产法》第四条、第四十一条 |  |  |
| 7 | 应按照国家有关规定对危险化学品进行登记，取得危险化学品登记证书。 | 《危险化学品登记管理办法》国家安监总局令第53号 |  |  |
| 8 | 应对重大危险源登记建档，并进行评估、有效监控,对重大危险源进行定期检查，采取措施消除事故隐患。 | 《安全生产法》第三十七条；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第十六条 |  |  |
| 9 | 制订事故应急救援预案，并进行应急演练；应急器材存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。 | 《安全生产法》第四十一条 |  |  |
| 10 | 安全评价报告在有效期内，经整改认定合格，评价结果与企业现状相符；新改扩建经合规性审查。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号） |  |  |
| 11 | 按法规要求定期进行职业卫生评价和职业病危害因素检测，并将检测结果及时公布。 | 《中华人民共和国职业病防治法》 |  |  |
| 二、总平布置 |  |  |  |  |
| 12 | 危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施与周边的间距满足规范要求。 | 《安全生产法》第三十八条；危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）（安监总局公告〔2014〕13号） |  | 查安评报告 |
| 13 | 危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施内部防火间距符合规范的要求。 | 《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） |  | 查安评报告 |
| 14 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧无门窗的。 | 《安全生产法》第三十八条、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）第5.2.18条 |  |  |
| 15 | 生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库与员工宿舍不在同一座建筑内，与员工宿舍的距离符合安全要求的。 | 《安全生产法》第三十九条 |  |  |
| 16 | 危险化学品厂际输送管道不存在违章占压、安全距离不足和违规交叉穿越问题。 | 《安全生产法》第三十八条 |  |  |
| 三、工艺设备管理 |  |  |  |  |
| 17 | 不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。 | 《安全生产法》第三十五条；《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号） |  |  |
| 18 | 在役化工装置应经正规设计，或进行安全设计诊断。 | 《安全生产法》第三十八条 |  |  |
| 19 | 生产、储存装置及设施无超温、超压、超液位运行现象；安全联锁正常投用，工艺或安全仪表报警时应及时处置。 | 《安全生产法》第三十三条、三十八条 |  |  |
| 20 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置设置自动化控制系统；涉及危险化工工艺的大型化工装置设置紧急停车系统的。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令第41号）第九条 |  |  |
| 21 | 锅炉、压力容器、压力管道等特种设备取得使用登记证，并经定期检验合格。 | 《特种设备安全法》 |  |  |
| 22 | 在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统正常投用的；涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施不直排大气，经处置合格后再排放（环氧乙烷的排放应采取安全措施）。 | 《安全生产法》第三十三条、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）第8.2（3）、8.3.5条 |  |  |
| 23 | 有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统按照标准设置、使用或定期检测校验；以及报警信号发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警。 | 《安全生产法》第三十三条、《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493） |  |  |
| 24 | 在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的。 | 《安全生产法》第三十二条 |  |  |
| 四、消防管理 |  |  |  |  |
| 25 | 易燃易爆建筑物或者场所依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案，且使用情况与消防验收时确定的使用性质相符。 | 《消防监督检查规定》（公安部令2012年第120号）第十条 |  |  |
| 26 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不应与居住场所设置在同一建筑物内；生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应符合消防技术标准； | 《消防监督检查规定》（公安部令2012年第120号）第十条 |  |  |
| 27 | 疏散通道、安全出口、消防车通道应保持畅通，防火分区不应改变，防火间距不被占用。 | 《消防监督检查规定》（公安部令2012年第120号）第十条 |  |  |
| 28 | 易燃易爆企业制定消防安全制度、灭火和应急疏散预案。 | 《消防监督检查规定》（公安部令2012年第120号）第十条 |  |  |
| 29 | 易燃易爆企业应组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训，自动消防系统操作人员应持证上岗。 | 《消防监督检查规定》（公安部令2012年第120号）第十一条 |  |  |
| 30 | 消防设施、器材和消防安全标志应定期组织维修保养，保持完好有效；电器线路、燃气管路应定期维护保养、检测。 | 《消防监督检查规定》（公安部令2012年第120号）第十条 |  |  |
| 31 | 符合重点单位界定标准的易燃易爆企业应确定消防安全管理人；开展每日防火巡查并建立巡查记录；定期组织消防安全培训和消防演练；建立消防档案、确定消防安全重点部位。 | 《消防监督检查规定》（公安部令2012年第120号）第十一条 |  |  |
| 五、作业管理 |  |  |  |  |
| 32 | 动火作业按规定进行可燃气体分析；受限空间作业按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析；作业过程有人监护的。 | 《安全生产法》第四十条、《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871） |  |  |
| 33 | 危险化学品应当储存在专用仓库内，由专人负责管理；专用仓库的安全设施、设备应定期进行检测、检验。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十四条、 《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603） |  |  |
| 34 | 危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放，不存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存的现象。 |  |  |  |
| 35 | 储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。 |  |  |  |
| 36 | 建立并严格执行充装车辆资质和安全状况查验制度，严禁向证明资料不齐全、检查不合格、罐体内残留介质不详和存在其他可疑情况的罐车充装危险化学品。 | 《关于进一步加强危险化学品道路运输安全管理工作的通知》（闽安监管二〔2014〕77号） |  |  |
| 37 | 充装设备管道应静电接地，装卸软管应定期进行压力试验，相关仪表、安全附件应齐全有效。 |  |  |  |
| 38 | 防超装措施应可行；涉及有毒有害危险化学品的充装，应设置必要的洗消装置和配备防护装备等。 |  |  |  |
| 39 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装使用万向节管道充装系统。 | 《安全生产法》第三十八条 |  |  |
| 40 | 危险化学品生产企业应提供化学品安全技术说明书，并在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的。 | 《危险化学品安全管理条例》第十五条 |  |  |
| 41 | 在存在有毒气体的区域配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材和设备，并能正确佩戴、使用个体防护用品和应急救援器材。 | 《安全生产法》第三十八条、第七十九条 |  |  |

附件4

硝酸铵企业安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、内外部距离 |  |  |  |  |
| 1 | 硝酸铵生产、经营及使用企业的外部安全防护距离符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》等标准规范的要求。 | 危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）（安监总局公告〔2014〕13号）等 |  | 查安评报告 |
| 2 | 企业生产装置、罐区、仓库等设施内部防火间距符合GB50160、GB50016等规范的要求。 | 《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)、《建筑设计防火规范》（GB50160-2014） |  |  |
| 二、生产经营管理 |  |  |  |  |
| 3 | 硝酸铵生产、经营企业应取得安监部门、经信部门相关许可后，方可从事硝酸铵生产经营活动。 | 《硝酸铵类物品管理办法》（闽政办〔2014〕124 号） |  |  |
| 4 | 硝酸铵应纳入民用爆炸物品管理范畴，严格执行销售、购买许可制度，并加强流向监管。 |  |  |  |
| 5 | 硝酸铵复混肥生产、经营企业应执行销售登记制度，详细记载购买人姓名、地址、联系方式、用途、数量等信息，并保存2年以上备查；应建立可疑情况报告制度，发现违法或可疑情况及时报告当地公安机关，公安机关应及时组织查处。 |  |  |  |
| 6 | 生产过程密闭，加强通风；工作现场禁止吸烟、进食和饮水；避免产生粉尘。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号） |  |  |
| 7 | 生产、储存区域应设置安全警示标志。 |  |  |  |
| 8 | 操作人员必须严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 |  |  |  |
| 9 | 操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。 |  |  |  |
| 10 | 使用防爆型的通风系统和设备，提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |
| 11 | 避免与还原剂、酸类、活性金属粉末接触。 |  |  |  |
| 12 | 配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |
| 三、运输 |  |  |  |  |
| 13 | 运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置；运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号） |  |  |
| 14 | 运输时单独装运，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材；严禁与易（可）燃物、还原剂、酸类、活性金属粉末等并车混运。 |  |  |  |
| 15 | 拥有齐全的危险化学品运输资质，必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域；确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，运输时车速不宜过快，不得强行超车。 |  |  |  |
| 四、储存 |  |  |  |  |
| 16 | 液体硝酸铵罐区及其储存设施应符合规范要求 | 《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008) |  | 查安评报告 |
| 17 | 硝酸铵必须专库储存于阴凉、通风的库房。应与易（可）燃物、还原剂、酸类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。避免阳光直射、远离火源、热源、电源，无产生火花的条件。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》、（安监总厅管三〔2011〕142号）、《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-2013）、《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号） |  |  |
| 18 | 仓库应当设置醒目的防火标志，库房内严禁使用明火。 |  |  |  |
| 19 | 库房内不准设办公室、休息室。 |  |  |  |
| 20 | 库房内设温湿度表(重点库可设自记温湿度计)，按规定时间观测和记录。 |  |  |  |
| 21 | 库房内经常打扫，地面无漏撒商品，保持地面与货垛清洁卫生；储存区应备有合适的材料收容泄漏物；库房周围应无杂草和易燃物。 |  |  |  |
| 23 | 各种商品不允许直接落地存放。根据库房地势高低，一般应垫15cm以上。各种商品应码行列式压缝货垛，做到牢固、整齐、美观，出入库方便，一般垛高不超过3m。 |  |  |  |
| 24 | 在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法,包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。 |  |  |  |

附件5

剧毒化学品储存企业安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主体资格 |  |  |  |  |
| 1 | 经营（包括仓储经营）单位应当依法登记注册，并取得危险化学品经营许可证；港口经营人在港区内从事剧毒化学品仓储经营的，应取得港口经营许可证。 | 《危险化学品经营可证实施办法》国家安监总局令第55号 |  |  |
| 2 | 经营、储存单位的主要负责人应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《安全生产法》 |  |  |
| 3 | 经营企业的人员还应经过县级以上（含县级）公安部门的专门培训，取得合格证书方可上岗 | 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB 18265-2000） |  |  |
| 4 | 零售业务只许经营除爆炸品、放射性物品、剧毒物品以外的危险化学品。 |  |  |  |
| 二、储存安全 |  |  |  |  |
| 5 | 企业应有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程。应有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设备。 | 《危险化学品经营可证实施办法》国家安监总局令第55号 |  |  |
| 6 | 专用仓库（自有或租用）必须消防验收合格，所经营的剧毒化学品不得放在业务经营场所。 | 《毒害性商品储存养护技术条件》（GB17916）《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB 18265-2000） |  |  |
| 7 | 剧毒化学品应单独存放、不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等―起存放；应由专人负责管理、按照剧毒化学品性能分类,分区存放、并做好贮存、领取、发放情况登记；登记资料至少保存1年。 |  |  |  |
| 8 | 入库商品应附有产品检验合格证和安全技术说明书；进口商品还应有中文安全技术说明书或者其他说明。 |  |  |  |
| 9 | 商品堆垛要符合安全、方便的原则，便于堆码、检查和消防扑救，苫垫物料应专用。（1）货垛下应有防潮设施，垛底距地面距离不小于15 cm。货垛应牢固、整齐、通风，垛高不超过3 m。（2）间距应保持：a）主通道≥180cm；b）支通道≥80cm；c）墙距≥30cm；d）柱距≥10cm；e）垛距≥10cm；f）顶距≥10cm 。 |  |  |  |
| 10 | 库房内设置温湿度表，按时观测、记录。定期检查库内设施、消防器材、防护用具是否齐全有效。 | 《毒害性商品储存养护技术条件》（GB17916 -2013 ） |  |  |
| 11 | 作业人员应佩戴手套和相应的防毒口罩或面具，穿防护服。 |  |  |  |
| 三、治安防范措施 |  |  |  |  |
| 12 | 应设置治安保卫机构或者配备专人,对治安防范措施开展日常检查,及时发现、整改治安隐患,并保存检查、整改记录。 | 《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》（GA 1002-2012） |  |  |
| 13 | 存放场所保卫值班室应24小时有专人值守。值守人员应每两小时对存放场所周围进行一次巡查,巡查时携带自卫器具。 |  |  |  |
| 14 | 存放场所值守人员年龄应18周岁(含)以上,不宜超过60周岁;应具有安全民事行为能力,身体健康,无精神病等为能控制自己行为能力的疾病病史,无酗酒、赌博等不良嗜好;应品行良好,无收容教育、强制戒毒、收容教育劳动教养、刑事处罚和开除公职、开除军籍的记录;应具有初中以上文化程度,经过培训考核合格；应对进出存放场所人员进行检查、制止非法侵入;应严格执行交接班制度,并有记录。 |  |  |  |
| 15 | 应建立剧毒化学品存放、领用、归还管理制度、库区值班及巡查制度、进出库区人员检查制度、值守人员交接班制度、安全保卫制度、库房出入双人双锁和检查制度和应急处置预案及组织演练制度。 |  |  |  |
| 16 | 存放场所应建立放射源防盗、防抢、防破坏及技术防范系统发生故障等状态下的应急处置预案,并每年开展―次针对性的应急演习； | 《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》（GA 1002-2012） |  |  |
| 17 | 存放场所所属单位应每天核对、检查剧毒化学品存放情况,发现剧毒化学品的包装、标签、标识等不符合安全要求的,应及时整改,账物不符的,应及时查找，查找不到下落的,应立即报告单位主管部门和所在地公安机关。 |  |  |  |
| 18 | 存放场所值守人员应每天使用、检查技术防范系统。技术防范系统出现故障后,应在48小时内恢复功能,维修期间应启动应急预案,存放场所所属单位应在2小时内报所属行业主管部门:超过48小时不能恢复功能的,应报告所在地公安机关。 |  |  |  |
| 四、销售、购买、运输管理 |  |  |  |  |
| 19 | 危险化学品经营企业不得向未经许可违法从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品；不得经营没有化学品安全技术说明书或者化学品安全标签的危险化学品。 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号） |  |  |
| 20 | 通过道路运输剧毒化学品的，托运人应向运输始发地或者目的地县级人民政府公安机关申请剧毒化学品道路运输通行证； | 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号） |  |  |
| 21 | 发现剧毒化学品丢失或者被盗的，应立即向当地公安机关报告 |  |  |  |
| 22 | 储存单位应其储存数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级人民政府公安机关备案 |  |  |  |
| 23 | 储存单位转产、停产、停业或者解散的，处置储存设施以及库存的方案应报所在地县级人民政府公安机关备案 |  |  |  |
| 24 | 未依法取得危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证、危险化学品经营许可证的单位购买剧毒化学品的，应向所在地县级人民政府公安机关申请取得剧毒化学品购买许可证。 |  |  |  |
| 25 | 剧毒化学品的销售企业、购买单位应在销售、购买后5日内，将所销售、购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案，并输入计算机系统。 |  |  |  |
| 26 | 生产、储存、使用剧毒化学品的单位应如实记录生产、储存、使用的剧毒化学品、易制爆危险化学品的数量、流向。 |  |  |  |
| 27 | 危化品生产企业、经营企业应如实记录剧毒化学品购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量、用途，或者保存销售记录和相关材料的时间不少于1年。 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号） |  |  |
| 28 | 使用剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位依据规定转让其购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品后，是否将有关情况向所在地县级人民政府公安机关报告。 |  |  |  |

附件6

城市供水企业（用氯）安全检查表

| 序号 | 项目 | 依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全生产管理 |  |  |  |  |
| 1 | 设立安全管理机构或配备专职或兼职（小型用氯企业））安全生产管理员，并制定健全安全生产责任制、设备操作规程。 | 《安全生产法》第四条、第十七条、第十九条、第二十六条。《安全生产许可条例》第六条 |  |  |
| 2 | 建立安全教育培训制度，进行培训教育并记录，主要负责人、安全管理人员、特种工作人员持证上岗。 | 《安全生产法》第二十一条、第二十二条。《安全生产许可证条例》第六条。 |  |  |
| 3 | 生产经营单位的主要负责人和安全管理员必须具备与本单位从事的生产经营活动相应的安全生产知识。 | 《安全生产法》第二十条。《安全生产许可证条例》第六条。 |  |  |
| 4 | 设备设施设计、制造、安装、使用、检测、维修等符合国家、行业标准；建立安全生产检查制度(日常、季节、专业等检查)，安全隐患整改制度和应急防患措施制度，并进行相应记录；设置明显安全警示标志；建立特种设备安全技术档案。 | 《安全生产法》第十七条、第二十八条。第二十九条。《危险化学品安全管理条例》第十六条。《特种设备安全监察条例》第二十六条、第二十七条、第二十九条。 |  |  |
| 5 | 必须严格执行有关法律、法规和国家标准或行业标准，建立《氯气使用管理制度》，查看氯气管理“五双”（双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本帐）记录。 | 《安全生产法》第三十二条。《危险化学品安全管理条例》第八条。 |  |  |
| 6 | 建立《事故管理制度》，对事故的调查、分析、报告、处理和档案管理等事故后一系列的工作进行总结。 | 《安全生产法》第七十条。《劳动法》第五十七条 |  |  |
| 7 | 建立《氯气泄漏事故应急处置预案》，建立应急救援队伍组织，应急救援器材、设备要经常性检查、维护保养，保证救援器材、设备正常运转；定期执行《氯气泄漏事故应急处置预案》演练，熟练预案实施步骤，检验《预案》，及时修订《预案》，确保《预案》实用可行。 | 《安全生产法》第十七条、第三十二条、第六十九条。《安全生产许可证条例》第六条。 |  |  |
| 二、库房布置要求 |  |  |  |  |
| 8 | 氯库与民用建筑之间的安全、防火间距应满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》第3.5.2条 |  |  |
| 9 | 氯气库房内禁止设置办公室、休息室等。 | 《建筑设计防火规范》第3.3.15条 |  |  |
| 10 | 氯库房应保持良好自然通风或机械通风，但不宜采用循环风。 | 《氯气安全规程》第4.7条 |  |  |
| 11 | 氯库应设置单独外开门，安全出口（外开门）不应少于2个；不应设置与加氯间相同门。 | 《室外给水设计规范》第9.8.17条、《建筑设计防火规范》第3.8.1条、第3.8.2条。 |  |  |
| 12 | 空瓶区、重瓶区必须分开放置，并设置明显标志，禁止混放,重瓶存放期不得超过三个月。 | 《氯气安全规程》第6.2.2条、第6.2.3条 |  |  |
| 13 | 漏氯吸收装置应设在临近氯库单独房内。 | 《室外给水设计规范》第3.3.15条 |  |  |
| 14 | 水厂氯库应符合《常用化学危险品贮存通则》要求 | 《常用化学危险品贮存通则》 |  |  |
| 15 | 水厂氯库应设置在水厂边角，远离居民及人员密集区、办公场所等，靠近加氯车间及加氯点，符合生产工艺要求。 | 《危险化学品生产企业安全生产证实施办法》第十二条 |  |  |
| 三、氯库设施、工艺、防护管理 |  |  |  |  |
| 16 | 氯库应符合国家标准的防雷装置，有有效合格防雷检测报告。 | 《仓库防火安全管理规则》四十四条 |  |  |
| 17 | 氯库区域内禁止吸烟和使用明火，应有明显危化品标志。 | 《常用化学危险品贮存通则》第4.6、4.9.条 |  |  |
| 18 | 氯库温度不超过35℃为宜，相对湿度在85%，应设置干湿度温度计检测。 | 《有害性商品储存养护技术条件》 |  |  |
| 19 | 氯气系统管道必须完好，联接紧密无泄漏，应有专业氯瓶开启扳手，不得挪用。 | 《氯气安全规程》第4.9.1条、6.1.15条 |  |  |
| 20 | 氯气汽化器、蒸发器、贮罐等，必须安装压力表、液面计温度计等安全装置。 | 《氯气安全规程》第4.9.5条 |  |  |
| 21 | 氯库应设置起重设施，起重量应大于氯瓶总量1倍，严禁使用叉车装卸。 | 《氯气安全规程》第6.3.1.2条 |  |  |
| 22 | 氯气使用必须有称重衡器，称重衡器量程应大于气瓶重瓶时总重量的一倍以上，并按规定每三个月校验一次，确保准确。 | 《氯气安全规程》第6.1.4条、《液氯使用安全技术要求》6.2.2 |  |  |
| 23 | 瓶内液氯不能用尽，必须留有余氯（充装50kg的钢瓶应留2kg以上余氯、充装500kg和1000kg的钢瓶应留5kg以上余氯）。 | 《氯气安全规程》第6.1.17条 |  |  |
| 24 | 氯库作业场所人员必须配备必要防护用品和抢修器材，并定期检测，以防失效。 | 《氯气安全规程》第3.8条 |  |  |
| 25 | 氯库应有可靠安全供电系统，合格照明器具，确保氯库照明度，不准设置移动照明灯具。 | 《供配电系统设计规范》第2.0.1条、《仓库防火安全管理规则》三十九条 |  |  |
| 26 | 氯库应设置泄漏报警系统及氯气检测探头，封闭或半封闭氯库内有毒气体探测点，距离释放源不宜大于1米,定期校准维护。保存校准维护记录。并与报警器、漏氯吸收装置联动。 | 《可燃有毒气体报警规范》第4.2.2条 |  |  |
| 27 | 消防通道： 环形消防车道至少应有两处与其它车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场，回车场的面积不应小于12.0m×12.0m；供大型消防车使用时，不宜小于18.0m×18.0m。 | 《建筑设计防火规范》6.0.10 |  |  |
| 四、视频监控 |  |  |  |  |
| 28 | 氯库内：必须设有两个以上防氯视频监控探头，无死角全方位监控。 | 《福建省公共供水行业反恐怖防范暂行标准》4.3.4、4.2.1.4 |  |  |
| 29 | 氯库外：出入口应设置视频监控、门禁及安防报警系统等技术设施。 |  |  |  |
| 30 | 图像监控必须处于24小时设防状态，视频监控资料保存不少于30天。 |  |  |  |

附件7

港口危险货物企业安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 证照齐全，且在有效期内〔工商营业执照、港口经营许可证、港口危险货物作业附证、竣工验收、环保验收、安全验收、消防验收（备案）等〕 | 《中华人民共和国公司法》、《危险化学品安全管理条例》第十四条、第二十九条、第三十三条、《港口危险货物管理规定》等 |  |  |
| 2 | 应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，危险物品仓储企业应至少配备一名注册安全工程师。 | 《安全生产法》第二十一条 |  |  |
| 3 | 应建立、健全安全生产责任制度，制定安全生产规章制度和操作规程，并公布实施。 | 《港口危险货物管理规定》 |  |  |
| 4 | 经营、储存单位的主要负责人应当经负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。危险货物装卸、申报管理人员、特种作业人员和特种设备作业人员持证上岗； | 《安全生产法》第二十四、二十五、二十七条 |  |  |
| 5 | 应选用资质符合要求的承包商，并对承包商的安全生产工作统一协调、管理。 | 《安全生产法》第四十六条 |  |  |
| 6 | 未经安全培训合格的人员不得上岗，转岗人员应及时进行岗前培训；从业人员应熟悉本岗位涉及的危化品危险特性及应急措施。新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。 | 《港口危险货物管理规定》 |  |  |
| 7 | 按规定足额提取安全生产费用，保障安全生产投入。 | 《安全生产费用提取和使用管理办法》 |  |  |
| 8 | 应对重大危险源登记建档，并进行评估、有效监控, 对重大危险源进行定期检查，采取措施消除事故隐患。 | 《安全生产法》第三十七条；《港口危险货物重大危险源监督管理办法》 |  |  |
| 9 | 制订事故应急救援预案，并进行应急演练；应急器材存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。 每半年至少组织1次应急救援培训和演练；对构成一二级重大危险源的危险货物，每季度至少组织1次应急救援演练；每年至少组织1次综合性演练。 | 《安全生产法》第四十一条、《港口危险货物安全管理规定》 |  |  |
| 10 | 安全评价报告在有效期内，经整改认定合格，评价结果与企业现状相符；重大变更应重新进行安全评价，新改扩建项目按新改扩建规定执行。 | 《港口危险货物安全管理规定》 |  |  |
| 二、总平布置 |  |  |  |  |
| 11 | 危险化学品码头、罐区、仓库等设施与周边的间距满足规范要求。 | 《安全生产法》第三十八条；危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）（安监总局公告〔2014〕13号）、《公路保护条例》 |  | 查安评报告 |
| 12 | 危险化学品码头、罐区、仓库等设施内部防火间距符合规范的要求。 | 《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） |  | 查安评报告 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧无门窗的。 | 《安全生产法》第三十八条、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）第5.2.18条 |  |  |
| 14 | 经营、储存危险化学品的车间、仓库与员工宿舍不在同一座建筑内，与员工宿舍的距离符合安全要求的。 | 《安全生产法》第三十九条 |  |  |
| 15 | 危险化学品厂际输送管道不存在违章占压、安全距离不足和违规交叉穿越问题。 | 《安全生产法》第三十八条 |  |  |
| 三、工艺设备管理 |  |  |  |  |
| 16 | 不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。 | 《安全生产法》第三十五条；《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号） |  |  |
| 17 | 在役危险化学品装卸、储存装置应经正规设计，或进行安全设计诊断的。 | 《安全生产法》第三十八条 |  |  |
| 18 | 装卸、储存装置及设施无超温、超压、超液位运行现象；安全联锁正常投用，工艺或安全仪表报警时应及时处置。 | 《安全生产法》第三十三条、三十八条 |  |  |
| 19 | 涉及重点监管危险化学品的装置设置自动化控制系统；涉及危险化工工艺的大型化工装置设置紧急停车系统的。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令第41号）第九条 |  |  |
| 20 | 锅炉、压力容器、压力管道等特种设备取得使用登记证，并经定期检验合格。 趸船、港作船舶、起重装卸设备、车辆、通讯设备等符合相关安全规范和技术要求，设备及操作人员证书齐全有效。 | 《安全生产法》、《特种设备安全法》 |  |  |
| 21 | 在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统正常投用的；涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施不直排大气，经处置合格后再排放（环氧乙烷的排放应采取安全措施）。 | 《安全生产法》第三十三条、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）第8.2（3）、8.3.5条 |  |  |
| 22 | 有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统按照标准设置、使用或定期检测校验；以及报警信号发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警。 | 《安全生产法》第三十三条、《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493） |  |  |
| 23 | 在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的。 | 《安全生产法》第三十二条 |  |  |
| 四、作业管理 |  |  |  |  |
| 24 | 落实动火作业、进入受限空间、邻水作业、高处作业、装卸危险货物作业的安全管理制度。动火作业按规定进行可燃气体分析；受限空间作业按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析；以及作业过程有人监护的。 | 《安全生产法》第四十条、《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871） |  |  |
| 25 | 危险化学品应当储存在专用仓库内，由专人负责管理； | 《危险化学品安全管理条例》第二十四条、 《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603） |  |  |
| 26 | 危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放，不存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存的现象。 |  |  |  |
| 27 | 储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。 |  |  |  |
| 28 | 建立并严格执行充装车辆资质和安全状况查验制度，严禁向证明资料不齐全、检查不合格、罐体内残留介质不详和存在其他可疑情况的罐车充装危险化学品。 | 《关于进一步加强危险化学品道路运输安全管理工作的通知》（闽安监管二〔2014〕77号） |  |  |
| 29 | 充装设备管道应静电接地，装卸软管应定期进行压力试验，相关仪表、安全附件应齐全有效。 |  |  |  |
| 30 | 防超装措施应可行；涉及有毒有害危险化学品的充装，应设置必要的洗消装置和配备防护装备等。 |  |  |  |
| 31 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装使用万向节管道充装系统。 | 《安全生产法》第三十八条 |  |  |
| 32 | 港口危险货物经营人应要求委托方提供化学品安全技术说明书，并在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的。 | 《危险化学品安全管理条例》第十五条 |  |  |
| 33 | 对存在吸入性有毒、有害气体的港口危险货物重大危险源，配备便携式浓度监测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设施。涉及剧毒气体的港口危险货物重大危险源，应配备两套以上（含两套）气密型化学防护服。 | 《港口危险货物安全管理规定》 |  |  |
| 34 | 企业每月至少组织一次全面的安全事故隐患排查。对危险货物专用库场、储罐、输送管道定期重点检查、检测、检验。针对查出隐患，制定治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。 | 《港口危险货物安全管理规定》、《港口经营管理规定》 |  |  |
| 35 | 作业开始24小时前，应当将作业委托人，以及危险货物品名、数量、理化性质、作业地点和时间、安全防范措施等事项向有管辖权的沿海各港口管理局报告。未经批准，不得作业；现场作业危险货物品种、数量与审批一致。 | 《港口危险货物安全管理规定》 |  |  |
| 36 | 按照《港口设施维护技术规范》（JTS310-2013）要求对罐区、管线、港池水深、码头水工结构等港口设施进行维护。 | 《港口危险货物安全管理规定》 |  |  |
| 37 | 严格执行船岸检查制度，认真落实《船岸安全检查表》的要求，并按协商好的装卸程序进行专业。 | 《港口危险货物安全管理规定》 |  |  |

附件8

危险化学品运输安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、道路运输企业 |  |  |  |  |
| (一)企业资质 |  |  |  |  |
| 1 | 企业自有专用车辆（挂车除外）5辆以上。运输剧毒化学品、爆炸品的，自有专用车辆（挂车除外）10辆以上。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《道路危险货物运输管理规定》 |  |  |
| 2 | 企业自有或者租借期限为3年以上，且与经营范围、规模相适应的停车场（提供场地租赁或土地所有权证明）。 |  |  |  |
| 3 | 企业应按规定配备符合要求的从业人员和安全管理人员。 |  |  |  |
| 4 | 企业应有健全的安全生产管理制度。 |  |  |  |
| 5 | 企业应定期排查驾驶人、车辆交通违法情况。 |  |  |  |
| 6 | 对发生交通事故负有全部责任或者主要责任的危险化学品道路运输企业，公安机关应责令消除安全隐患，未消除安全隐患的危险化学品运输车辆，禁止上道路行驶（通过《公安交通管理综合应用平台》查询车辆事故信息，对符合条件的作为检查对象）。 |  |  |  |
| （二）车辆及运输装备 |  |  |  |  |
| 7 | 车辆资质管理：车辆准入手续应完备，车辆年检、《道路运输证》年审应合格，车辆技术等级、车辆使用年限应符合营运要求。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《道路危险货物运输管理规定》 |  |  |
| 8 | 车辆基础管理：应建立健全车辆技术档案和车辆技术管理台账，应实行一车一档。 |  |  |  |
| 9 | 车辆技术管理：专用车辆技术性能达到一级技术等级，建立和落实购入、维护、检测、报废等车辆技术管理制度。 |  |  |  |
| 10 | 车辆装备管理：外观标识、标志灯牌、车型结构、罐体容积、核载吨位应符合营运要求；载运介质充装、罐体材质、强度及安全检验等应符合营运要求；罐式车辆的罐体应持有质检部门认定的检测机构出具的出厂检验合格证书和定期罐体年检报告；禁止擅自变更罐式车辆罐体报告的充装介质和核定载重量。在用液体危险货物罐车按规定要求加装紧急切断装置。 |  |  |  |
| 11 | 车辆应悬挂或者喷涂符合国家标准要求的警示标志，侧面和后部车身应粘贴反光标识以及橙色反光带。 |  |  |  |
| 12 | 车辆应号牌安装完好，机动车检验合格标志、保险标志按规定黏贴，行驶证、道路运输证、剧毒化学品道路运输通行证齐全有效、随车携带。 |  |  |  |
| 13 | 车辆标志灯、标志牌、侧后防护装置、灭火器等安全装置配置应完好，轮胎磨损情况应正常，不使用翻新胎。 |  |  |  |
| （三）从业人员 |  |  |  |  |
| 14 | 驾驶人聘用情况，重点抽查剧毒化学品运输车辆驾驶人在上一个记分周期及本记分周期内，没有无证运输剧毒化学品、不按剧毒化学品道路运输通行证载明事项运输剧毒化学品、交通违法记分满十二分或者两次以上驾驶剧毒化学品运输车辆超速、超载、疲劳驾驶等交通违法行为。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《道路危险货物运输管理规定》 |  |  |
| 15 | 驾驶人驾驶证、驾驶人和押运员从业资格证等证件应齐全有效，随身携带。 |  |  |  |
| 16 | 从业人员资质管理：专职安全管理员、驾驶员、装卸管理人员和押运员的聘用合同、从业资格证及类别应符合要求，对于驾驶员还要检查准驾车型、交通违法记分等。 |  |  |  |
| 17 | 从业人员基础管理：应建立健全从业人员诚信档案和教育培训档案，应实行一人一档。驾驶员和押运员诚信档案内容包括：驾驶员和押运员基本信息、从业资格复印件、驾驶证复印件、安全驾驶信息、诚信考核信息等情况。 |  |  |  |
| 18 | 从业人员素质教育管理：应实行岗前培训考核制度；人员应经考核合格上岗；应定期、有针对性地开展安全教育和安全演练；应开展了典型事故案例分析、防御性驾驶技术等专项培训。培训记录应规范完整，从业人员应照实签到。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《道路危险货物运输管理规定》 |  |  |
| 19 | 从业人员日常管理：安全例会应定期召开，会议记录应规范、完整，奖惩措施应落实，从业人员服从统一调度、遵守交通法规、营运规定等情况。 |  |  |  |
| （四）道路运输管理 |  |  |  |  |
| 20 | 承运人责任险管理：应按交通运输部、中国保险监督管理委员会《关于做好道路运输承运人责任保险工作的通知》（交运发〔2013〕786号）的要求足额投保。运行车辆应逐辆投保；投保应处于有效期内。 | 《中华人民共和国道路运输条例》、《道路危险货物运输管理规定》 |  |  |
| 21 | 车辆动态监控管理： 1.安装应规范，应安装符合规定的卫星定位终端设备，应使用通过交通运输部符合性审查且在省交通运输厅备案的动态监控平台，车辆应100%接入部、省联网联控监管平台。 2.监控人员应落实，应配备专职动态监控人员，监控人员应掌握国家相关法规和政策，应经运输企业培训、考试合格后上岗。负责实时监控车辆行驶动态，记录分析处理动态信息，及时提醒、提示违规行为。对异常停车、超速行驶、疲劳驾驶、逆向行驶、不按规定线路行驶等违法、违规行为及时给予警告和纠正（按照监控平台每接入100辆车设1人的标准配备，最低不少于2人）。 3.监控制度应完善，应制定和完善监控人员岗位责任制度、值班制度、台账制度、与动态监控有关的奖惩制度。 4.实时监控应到位，监控人员应坚守岗位，应实行实时监控；交接班记录及监控记录应完整有效；应对监控中发现的问题及时警示、纠正和处理，并进行事后分析。 5.监控车辆按指定时间和路线行驶，车辆行驶速度不超过80km/h | 中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《道路危险货物运输管理规定》 |  |  |
| 22 | 运输过程监管： 1.应严格按照运管部门核定的许可事项从事危货运输活动，不应有超范围经营的行为；不应有转让、出租道路危货运输许可证件的行为。 2.检查托运记录，托运人应提交了安全技术说明书和安全标签。 3.检查危货运输标志标识应齐全完整。 4．检查应建立调度运行工作记录或台账。 | 《中华人民共和国道路运输条例》、《道路危险货物运输管理规定》 |  |  |
| 23 | 危险品运输应急管理： 1.应按照国家标准和企业运输货物特性和运输线路制定有针对性、可操作性应急预案，特别是针对本企业所有运输线路，开展沿途风险源辨识、排查，制定完善的应急处置预案，并作为企业从业人员在职培训的重要内容。 2.应定期开展多形式、多状况的应急演练，应有进行事后评估，并形成台账。 |  |  |  |
| 二、水路运输企业 |  |  |  |  |
| 24 | 企业具有营业执照和经营许可证 | 《国内水路运输管理条例》、《国内水路运输管理规定》 |  |  |
| 25 | 企业具有符合与其经营范围的船舶，且船舶运力规模符合规定要求，省际沿海运输企业需达5000总吨，省内沿海运输企业需达1000总吨 |  |  |  |
| 26 | 企业配备与规定要求符合的海务、机务管理人员 |  |  |  |
| 27 | 企业与其直接订立劳动合同的高级船员比例需达50% |  |  |  |
| 28 | 企业按要求建立安全管理体系（DOC证书），企业有健全的安全管理机构及安全管理人员设置制度、安全管理责任制度、安全监督检查制度、事故应急处置制度、岗位安全操作规程等安全管理制度 |  |  |  |

附件9

危险废物（含废弃危险化学品）产生单位检查表

| 序号 | 项目 | 依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立、健全责任制度，采取防治环境污染的措施。 | 环境保护部关于印发《危险废物规范化管理指标体系》的通知（环办〔2015〕99号） |  |  |
| 2 | 建立管理制度（包括减少危险废物产生量和危害性的措施、危险废物贮存、利用、处置措施），报所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门备案，如有重大改变的，应及时申报 |  |  |  |
| 3 | 对本单位人员进行培训 |  |  |  |
| 4 | 收集、贮存、运输、利用、处置的设施、场所设置危险废物识别标识；容器和包装物设置危险废物识别标识。 |  |  |  |
| 5 | 如实向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，申报事项有重大改变的，应及时申报。 |  |  |  |
| 6 | 按照危险废物特性分类进行收集、贮存，贮存期限不超过一年，延长期限的报环保部门批准。 | 环境保护部关于印发《危险废物规范化管理指标体系》的通知（环办〔2015〕99号） |  |  |
| 7 | 贮存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》有关要求。 |  |  |  |
| 8 | 未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物，未将危险废物混入非危险废物中贮存。 |  |  |  |
| 9 | 贮存、利用、处置设施依法执行环评，完成三同时验收。 |  |  |  |
| 10 | 建立危废贮存、利用、处置台账，并如实记录。 |  |  |  |
| 11 | 定期对利用、处置设施污染物排放进行环境监测，并符合相关标准要求。 |  |  |  |
| 12 | 在转移危废前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。 |  |  |  |
| 13 | 转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填报转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。 |  |  |  |
| 14 | 转移联单保存齐全。 |  |  |  |
| 15 | 转移的危险废物，应全部提供委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动，并有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。年产生10吨以上的危险废物产生单位有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置合同。 | 环境保护部关于印发《危险废物规范化管理指标体系》的通知（环办〔2015〕99号） |  |  |
| 16 | 制定了意外事故的防范措施和应急预案，向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，并每年组织应急演练。 |  |  |  |

附件10

化学品毒性鉴定机构监督检查表

| 序号 | 项目 | 依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有能够开展化学品毒性鉴定的毒理实验室，按相关法律法规、标准及规范建立质量控制体系并有效运行。 | 《化学品毒性鉴定管理规范》（国卫疾控发〔2015〕69号） |  |  |
| 2 | 具有与其开展化学品毒性鉴定检验项目条件相适应的检验技术、管理和质量控制人员。其中实验室技术负责人应当具有高级专业技术职务任职资格，并从事相关专业工作5年以上， |  |  |  |
| 3 | 具有与其开展化学品毒性鉴定相适应的场所、环境条件、仪器和设备。 |  |  |  |
| 4 | 动物实验环境设施必须取得省级实验动物使用许可证；实验动物饲养、管理人员及动物实验人员必须取得实验动物主管部门核发的实验动物从业人员岗位证书。 |  |  |  |
| 5 | 建立质量控制体系并有效运行。实验室的化学品毒性鉴定试验工作程序、鉴定质量控制、鉴定报告、鉴定档案管理应符合规定 |  |  |  |

附录

法律、法规和规范性文件

| 序号 | 法律、法规、行政规章和文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 法律 |  |
| 1 | 中华人民共和国安全生产法 | 国家主席令〔2014〕第13号 |
| 2 | 中华人民共和国劳动法 | 国家主席令〔1994〕第28号 |
| 3 | 中华人民共和国港口法 | 国家主席令〔2003〕第5号 |
| 4 | 中华人民共和国突发事件应对法 | 国家主席令〔2007〕第69号 |
| 5 | 中华人民共和国消防法 | 国家主席令〔2008〕第6号 |
| 6 | 中华人民共和国防震减灾法 | 国家主席令〔2008〕第7号 |
| 7 | 中华人民共和国职业病防治法 | 国家主席令〔2011〕第52号 |
| 8 | 中华人民共和国特种设备安全法 | 国家主席令〔2013〕第4号 |
| 9 | 中华人民共和国环境保护法 | 国家主席令〔2014〕第9号 |
| 10 | 中华人民共和国航道法 | 国家主席令〔2014〕第17号 |
| 二 | 法规 |  |
| 1 | 危险化学品安全管理条例 | 国务院令第591号 |
| 2 | 中华人民共和国监控化学品管理条例 | 国务院令第190号 |
| 3 | 安全生产许可证条例 | 国务院令第397号（2014年第二次修订） |
| 4 | 中华人民共和国道路运输条例 | 国务院令第406号 |
| 5 | 易制毒化学品管理条例 | 国务院令第445号 |
| 6 | 生产安全事故报告和调查处理条例 | 国务院令第493号 |
| 7 | 特种设备安全监察条例 | 国务院令第549号 |
| 8 | 城镇燃气管理条例 | 国务院令第583号 |
| 9 | 工伤保险条例 | 国务院令第586号 |
| 10 | 公路安全保护条例 | 国务院令第593号 |
| 11 | 国内水路运输管理条例 | 国务院令第625号 |
| 12 | 福建省安全生产条例 | 闽常〔2008〕12号 |
| 13 | 福建省消防条例 | 闽常〔2012〕31号 |
| 14 | 福建省港口条例 | 2007年11月30日福建省第十届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过 |
| 15 | 福建省道路运输条例 | 2013年11月29日福建省第十二届人民代表大会常务委员会第六次会议通过 |
| 三 | 行政规章与文件 |  |
| 1 | 生产经营单位安全培训规定 | 国家安全生产监督管理总局令第3号 |
| 2 | 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 | 国家安全生产监督管理总局令第16号 |
| 3 | 生产安全事故应急预案管理办法 | 国家安全生产监督管理总局令第17号 |
| 4 | 生产安全事故信息报告和处置办法 | 国家安全生产监督管理总局令第21号 |
| 5 | 特种作业人员安全技术培训考核管理规定 | 国家安全生产监督管理总局令第30号 |
| 6 | 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 | 国家安全生产监督管理总局令第40号 |
| 7 | 危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法 | 国家安全生产监督管理总局令第41号 |
| 8 | 安全生产培训管理办法 | 国家安全生产监督管理总局令第44号 |
| 9 | 危险化学品建设项目安全监督管理办法 | 国家安全生产监督管理总局令第45号 |
| 10 | 工作场所职业卫生监督管理规定 | 国家安全生产监督管理总局令第47号 |
| 11 | 职业病危害项目申报办法 | 国家安全生产监督管理总局令第48号 |
| 12 | 用人单位职业健康监护监督管理办法 | 国家安全生产监督管理总局令第49号 |
| 13 | 危险化学品登记管理办法 | 国家安全生产监督管理总局令第53号 |
| 14 | 危险化学品经营许可证实施办法 | 国家安全生产监督管理总局令第55号 |
| 15 | 危险化学品安全使用许可证实施办法 | 国家安全生产监督管理总局令第57号 |
| 16 | 国家安全监管总局关于修改《生产经营单位安全培训规定》等11件规章的决定 | 国家安全生产监督管理总局令第63号 |
| 17 | 化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定 | 国家安全生产监督管理总局令第64号 |
| 18 | 严防企业粉尘爆炸五条规定 | 国家安全生产监督管理总局令第68号 |
| 19 | 企业安全生产风险公告六条规定 | 国家安全生产监督管理总局令第70号 |
| 20 | 国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定 | 国家安全生产监督管理总局令第79号 |
| 21 | 国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定 | 国家安全生产监督管理总局令第80号 |
| 22 | 仓库防火安全管理规则 | 公安部令第6号 |
| 23 | 公安部关于修改《建设工程消防监督管理规定》的决定 | 公安部令第119号 |
| 24 | 消防监督检查规定 | 公安部令2012年第120号 |
| 25 | 港口建设管理规定 | 交通部令〔2007〕第5号 |
| 26 | 港口经营管理规定 | 交通运输部令2009年第13号（交通运输部令2014年第22号修改） |
| 27 | 港口危险货物安全管理规定 | 交通运输部令2012年第9号 |
| 28 | 道路危险货物运输管理规定 | 交通运输部令 2013年第2号 |
| 29 | 国内水路运输管理规定 | 交通运输部令2015年第5号 |
| 30 | 特种设备质量监督与安全监察规定 | 国家质量技术监督局令第13号 |
| 31 | 关于修改《防雷减灾管理办法》的决定 | 中国气象局令〔2013〕第24号 |
| 32 | 成品油市场管理办法 | 商务部令2006年第23号 |
| 33 | 产业结构调整指导目录（2011年本） | 发展改革委令2011第9号 |
| 34 | 关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定 | 国家发展和改革委员会令〔2013〕第21号 |
| 35 | 部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录 | 工业产业〔2010〕第122号 |
| 36 | 危险化学品生产企业安全评价导则（试行） | 安监管危化字〔2004〕127号 |
| 37 | 危险化学品目录（2015版） | 国家安全生产监督管理总局公告2015年第5号 |
| 38 | 危险化学品安全使用许可适用行业目录 | 国家安全生产监督管理总局2013年第3号公告 |
| 39 | 危险化学品使用量的数量标准 | 国家安全生产监督管理总局2013年第9号公告 |
| 40 | 储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行） | 安监总局公告〔2014〕13号 |
| 41 | 国家安全监管总局关于公布首批监管的危险化学品名录的通知 | 安监总管三〔2011〕95号 |
| 42 | 国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知 | 安监总管三〔2013〕12号 |
| 43 | 国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知 | 安监总管三〔2009〕116号 |
| 44 | 国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知 | 安监总管三〔2013〕3号 |
| 45 | 国家安全监管总局办公厅关于印发《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》的通知 | 安监总厅管三〔2011〕142号 |
| 46 | 国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知 | 安监总管三〔2014〕68号 |
| 47 | 国家安全监管总局办公厅关于印发《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》的通知 | 安监总厅管三〔2015〕80号 |
| 48 | 国家安全监管总局办公厅关于印发《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》的通知 | 安监总厅管三〔2013〕39号 |
| 49 | 企业安全生产费用提取和使用管理办法 | 财企〔2012〕16号 |
| 50 | 环境保护部关于印发《危险废物规范化管理指标体系》的通知 | 环办〔2015〕99号 |
| 51 | 职业病危害因素分类目录 | 国卫疾控发〔2015〕92号 |
| 52 | 化学品毒性鉴定管理规范 | 国卫疾控发〔2015〕69号 |
| 53 | 高毒物品目录（2003年版） | 卫法监发〔2003〕142号 |
| 54 | 港口危险货物重大危险源监督管理办法（试行） | 交通运输部交水发〔2013〕274号 |
| 55 | 中共福建省委 福建省人民政府关于印发《福建省安全生产“党政同责、一岗双责”规定》的通知 | 闽委发〔2014〕25号 |
| 56 | 硝酸铵类物品管理办法 | 闽政办〔2014〕124号 |
| 57 | 关于危险物品“一体化”监管工作改革的意见 | 闽政〔2016〕7号 |
| 58 | 福建省危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 | 闽安委〔2012〕28号 |
| 59 | 关于进一步加强危险化学品道路运输安全管理工作的通知 | 闽安监管二〔2014〕77号 |
| 60 | 关于危险化学品生产企业安全生产许可证颁发管理有关事项的通知 | 闽安监管三〔2015〕73号 |
| 61 | 关于危险化学品建设项目安全监督管理有关事项的通知 | 闽安监管三〔2015〕74号 |
| 62 | 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 | 安监总管三〔2011〕93号 |
| 63 | 关于印发《福建省加油站安全生产标准化评审工作细则（试行）》的通知 | 闽安监管三〔2011〕232号 |
| 64 | 关于印发《福建省危险化学品经营（零售）企业安全生产标准化评审工作指导意见（试行）》的通知 | 闽安监管三〔2011〕264号 |
| 65 | 福建省危险化学品行业安全生产标准化 建设提升工程三年行动实施方案 | 闽安监管三〔2014〕99号 |
| 66 | 《转发公安部等四部门关于进一步加强散装汽油购销安全监管工作的通知》 | 闽公综〔2014〕516号 |
| 67 | 福建省成品油市场管理规定 | 闽经贸市场〔2007〕237号 |
| 68 | 福建省交通建设工程安全生产管理暂行办法 | 闽交政法〔2006〕14号 |
| 69 | 福建省公路水运建设工程安全生产条件审查管理办法 | 闽交工安〔2010〕9号 |
| 70 | 福建省港口危险货物安全管理办法（试行） | 闽交安〔2013〕42号 |

技术标准

| 序号 | 技术规范、安全标准名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 国家标准 |  |
| 1 | 建筑设计防火规范 | GB50016－2014 |
| 2 | 石油化工企业设计防火规范 | GB50160－2008 |
| 3 | 工业企业总平面设计规范 | GB50187－2012 |
| 4 | 化工企业总图运输设计规范 | GB50489－2009 |
| 5 | 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程 | GB4387－2008 |
| 6 | 城镇燃气设计规范 | GB50028－2006 |
| 7 | 城镇燃气技术规程 | GB50494－2009 |
| 8 | 汽车加油加气站设计与施工规范（2014版） | GB50156－2012 |
| 9 | 危险化学品经营企业开业条件和技术要求 | GB18265－2000 |
| 10 | 建筑抗震设计规范 | GB50011－2010 |
| 11 | 构筑物抗震设计规范 | GB50191－2012 |
| 12 | 建筑工程抗震设防分类标准 | GB50223－2008 |
| 13 | 建筑物防雷设计规范 | GB50057－2010 |
| 14 | 建筑灭火器配置设计规范 | GB50140－2005 |
| 15 | 消防给水及消火栓系统技术规范 | GB50974－2014 |
| 16 | 供配电系统设计规范 | GB50052－2009 |
| 17 | 爆炸危险环境电力装置设计规范 | GB50058－2014 |
| 18 | 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 | GB50493—2009 |
| 19 | 室外给水设计规范 | GB50013－2006 |
| 20 | 室外排水设计规范（2014版） | GB50014－2006 |
| 21 | 火灾自动报警系统设计规范 | GB50116－2008 |
| 22 | 氯气安全规程 | GB11984－2008 |
| 23 | 液化气体气瓶充装规定 | GB14193－2009 |
| 24 | 气瓶充装站安全技术条件 | GB27550－2011 |
| 25 | 视频安防监控系统工程设计规范 | GB50395－2007 |
| 26 | 危险货物品名表 | GB12268－2012 |
| 27 | 危险货物分类和品名编号 | GB6944－2012 |
| 28 | 化学品分类和危险性公示 通则 | GB13690－2009 |
| 29 | 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 | GB20576～GB2062－2006 |
| 30 | 生产过程危险和有害因素分类与代码 | GB/T 13861－2009 |
| 31 | 常用化学危险品贮存通则 | GB15603－1995 |
| 32 | 易燃易爆性商品储存养护技术条件 | GB17914－2013 |
| 33 | 腐蚀性商品储存养护技术条件 | GB17915－2013 |
| 34 | 毒害性商品储存养护技术条件 | GB17916－2013 |
| 35 | 危险化学品重大危险源辨识 | GB18218－2009 |
| 36 | 安全标志及其使用导则 | GB2894—2008 |
| 37 | 消防安全标志设置要求 | GB15630－1995 |
| 38 | 工作场所职业病危害警示标识 | GBZ158－2003 |
| 39 | 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 | GB7231－2003 |
| 40 | 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 | GB/T 29639－2013 |
| 41 | 企业职工伤亡事故分类 | GB/T6441－1986 |
| 42 | 工业企业设计卫生标准 | GBZ1－2010 |
| 43 | 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分： 化学有害因素 | GBZ2.1－2007 |
| 44 | 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素 | GBZ2.2－2007 |
| 45 | 化学品生产单位特殊作业安全规程 | GB 30871－2014 |
| 二 | 行业标准 |  |
| 1 | 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 | AQ3013－2008 |
| 2 | 加油站作业安全规范 | AQ3010－2007 |
| 3 | 危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范 | AQ 3035－2010 |
| 4 | 危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范 | AQ 3036－2010 |
| 5 | 压力容器定期检验规则 | TSG R7001－2013 |
| 6 | 固定式压力容器安全技术监察规程 | TSG R0004－2009 |
| 7 | 石油化工静电接地设计规范 | SH3097－2000 |
| 8 | 液化烃球形储罐安全设计规范 | SH3136－2003 |
| 9 | 化工企业安全卫生设计规范 | HG20571－2014 |
| 10 | 安全评价通则 | AQ8001－2007 |
| 11 | 安全预评价导则 | AQ8002－2007 |
| 12 | 安全验收评价导则 | AQ8003－2007 |
| 13 | 剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求 | GA1002－2012 |
| 14 | 成品油零售企业管理技术规范 | SB/T 10390－2004 |
| 15 | 加油站服务技术规范 | SB/T 10591－2011 |
| 16 | 海港总体设计规范 | JTS165－2013 |
| 17 | 水运工程抗震设计规范 | JTS146－2012 |
| 18 | 港口建设项目安全预评价规范 | JTS/T170-2－2012 |
| 19 | 港口建设项目安全验收评价规范 | JTS/T 170-3－2012 |
| 20 | 港口危险货物作业安全评价导则 | JT/T845－2012 |
| 21 | 港口设施维护技术规范 | JTS310－2013 |
| 22 | 海港总平面设计规范 | JTJ211－99 |
| 23 | 港口建设项目环境影响评价规范 | JTJ226－97 |
| 24 | 港口工程环境保护设计规范 | JTJ231－94 |
| 25 | 装卸油品码头防火设计规范 | JTJ237－94 |
| 26 | 福建省公共供水行业反恐怖防范暂行标准 |  |