附件

非煤地下矿山隐蔽致灾因素

普查治理报告

（参考提纲）

编制单位：

2022年  月

一、矿山基本情况

简述矿山企业基本情况，包括生产状态、开采方式、开采范围、生产规模及服务年限、采矿方法、开拓和运输系统、充填系统、通风系统、排水系统等。

二、采空区致灾因素普查及治理

2.1采空区致灾因素普查

2.1.1采空区

介绍采空区探测方法、探测工程布置及工程量、实验数据及探测结果，重点说明采空区分布（包括位置、形态、面积、高度、跨度、体积）、形成时间、积水状况等情况；说明已实施采空区治理工程的方法、位置及工程情况，更新井下采空区和井巷工程复合图，并将采空区相关信息标绘在采掘工程平面图上，编制本矿山采空区相关资料台账。

2.1.2废弃矿井（井筒）

介绍废弃矿井（井筒）探测方法、探测工程布置及工程量、实验数据及探测结果，重点说明矿井（井筒）闭坑时间、开采范围、井巷分布、积水状况，是否与本矿山存在连通或岩体移动范围相互重叠情况，并将相关工程信息更新在相关图纸上，编制废弃井井巷台账。

2.2采空区风险分析与评估

2.2.1采空区风险分析与评估

2.2.2废弃矿井（井筒）风险分析与评估

2.3采空区致灾因素治理措施

2.3.1采空区治理措施

2.3.2废弃矿井（井筒）治理措施

具体治理措施可包括工程、技术、管理、应急、个体防护方面的措施。

三、水文地质致灾因素普查治理

3.1水文地质致灾因素普查

3.1.1地下含水体

介绍地下含水体探测方法、探测工程布置及工程量、实验数据及探测结果，重点说明影响矿山安全开采的含（隔）水层、构造破碎带、顶底板富水性和导水性等水文地质条件，各种含水体的水源、水量、水位、水质和导水通道等，预测矿山正常涌水量和最大涌水量，划分水文地质类型；说明已实施地表及井下防治水工程的方法、位置及工程情况，更新矿区水文地质图、主要中段水文地质平面图及水文地质剖面图。

3.1.2岩溶

介绍地下岩溶探测方法、探测工程布置及工程量、实验数据及探测结果，重点说明岩溶的空间分布和发育程度、可溶岩的溶解性、构造对可溶岩的改造程度、溶蚀洞穴(含暗河)的规模及充填、地表岩溶塌陷等情况，并将岩溶相关信息更新在采掘工程平面图上。

3.1.3地表水体

介绍地表水体探测方法、探测工程布置及工程量、实验数据及探测结果，重点说明矿区及周边对矿井开采有影响的河流、湖泊、水库、尾矿库等地表水系和有关水利工程的汇水、疏水、渗漏情况，地表堤坝、沟渠、排水沟等的防排水设施情况，当地历年降水量和最高洪水位、洪峰流量、淹没范围。

3.1.4封闭不良钻孔

介绍封闭不良钻孔探测方法、探测工程布置及工程量、实验数据及探测结果，重点说明开采范围内的地质勘探钻孔、工程施工钻孔位置和封孔情况，分析每个钻孔封孔质量，并在相关图纸上进行更新。

3.2水文地质风险分析与评估

3.2.1地下含水体风险分析与评估

3.2.2岩溶风险分析与评估

3.2.3地表水体风险分析与评估

3.2.4封闭不良钻孔风险分析与评估

3.3水文地质致灾因素治理措施

3.3.1地下含水体治理措施

3.3.2岩溶治理措施

3.3.3地表水体治理措施

3.3.4封闭不良钻孔治理措施

具体治理措施可包括工程、技术、管理、应急、个体防护方面的措施。

四、地压致灾因素普查治理

4.1地压致灾因素普查

4.1.1主要构造

介绍主要构造探测方法、探测工程布置及工程量、实验数据及探测结果，重点说明矿区所处构造部位、主要构造方向，以及各级结构面的分布、产状、形态、张开度、粗糙度、充填胶结特征、规模和充水情况，确定结构面的级别及主要不良优势结构面，评价矿体及围岩的岩体结构、岩体质量，进行工程地质分区，分析其对矿床开采的影响。

4.1.2地压活动

介绍地压活动区域探测方法、探测工程布置及工程量、实验数据及探测结果，重点说明顶板下沉和冒落、巷道片帮、岩爆冲击、矿柱变形和折损、充填物压实及冒顶、岩层移动及因采矿引起的地表塌陷等矿山地压显现情况，分析矿山开采的地压特征规律以及局部高地应力集中区域，划分和圈定易产生岩爆的岩体层位、地段位置；说明已采取的诸如采场顶板管理、巷道与采场支护、监测预警等地压防治工作方法及效果。

4.2地压致灾因素风险分析与评估

4.2.1主要构造风险分析与评估

4.2.2地压活动风险分析与评估

4.3地压致灾因素治理措施

4.3.1主要构造治理措施

4.3.2地压活动治理措施

具体治理措施可包括工程、技术、管理、应急、个体防护方面的措施。

五、火灾致灾因素普查治理

5.1火灾致灾因素普查

5.1.1自燃倾向性

介绍矿山自燃倾向性探测方法、探测工程布置及工程量、实验数据及探测结果，重点说明矿石自燃倾向性、历史上有无自然发火史和火区范围、密闭、气体成分等情况。

5.1.2外因火灾

介绍矿山外因火灾探测方法、探测工程布置及工程量、实验数据及探测结果，重点说明井下木支护、油料电缆等可燃物和柴油运输车等装备设施分布和使用情况。

5.2火灾风险分析与评估

5.2.1自燃倾向性风险分析与评估

5.2.2外因火灾风险分析与评估

5.3火灾致灾因素治理措施

5.3.1自燃倾向性治理措施

5.3.2外因火灾治理措施

具体治理措施可包括工程、技术、管理、应急、个体防护方面的措施。

六、附件

6.1附表

- 非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查登记表

| 矿山企业信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 | 省（自治区、直辖市） 市 县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要负责人 |  |  |  | 办公室电话 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |
| 矿山设计生产规模 | 设计生产矿石量 |  |  |  | 万吨/年（或千立方米/年） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产金属量 |  |  |  | 吨/年（或千克/年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽致灾因素普查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 分类 |  | 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采空区 | 采空区 |  | 采空区总量 |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已处理采空区体积 |  |  |  | m3 | 未处理采空区体积 |  |  |  | m3 |
|  |  |  | 单个体积超过3万m3的采空区数量 |  |  |  | 处 | 单个体积超过3万m3的采空区体积 |  |  |  | m3 |
|  |  |  | 单个暴露面积超过2000m2的采空区数量 |  |  |  | 处 | 单个暴露面积超过2000m2的采空区体积 |  |  |  | m3 |
|  |  |  | 地表是否有塌陷 |  |  |  | 是 否 | 塌陷面积 |  |  |  | m2 |
|  |  |  | 有积水的采空区数量 |  |  |  | 处 | 采空区积水总量 |  |  |  | m3 |
|  | 废弃矿井（井筒） |  | 闭坑时间 |  |  |  | 年 月 | 开采范围 |  |  |  | 经度： 维度： 采深： |
|  |  |  | 是否与本矿山存在连通或岩体移动范围相互重叠 |  |  |  | 是 否 | 数量 |  |  |  | 处 m |
| 水文 地质 | 水文地质类型 |  | 简单 中等 复杂 |  |  |  |  | 导水裂隙带高度 |  |  |  | m |
|  | 地下含水体 |  | 总水量 |  |  |  | m3 | 水位 |  |  |  | m |
|  |  |  | 预测矿山正常涌水量 |  |  |  | m3 | 预测矿山最大涌水量 |  |  |  | m3 |
|  | 地下 岩溶 |  | 岩溶和蚀变带的总空间体积 |  |  |  | m3 | 单个最大溶蚀带体积 |  |  |  | m3 |
|  |  |  | 易溶解的可溶岩体积 |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 溶蚀洞穴总体积 |  |  |  | m3 | 已充填体积 |  |  |  | m3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 未充填体积 |  |  |  | m3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单个最大溶蚀洞穴体积 |  |  |  | m3 |
|  | 地表 水体 |  | 当地历年降水量 |  |  |  | mm | 当地历史降水最高洪水位 |  |  |  | m |
|  |  |  | 当地历史洪峰流量 |  |  |  | m3/h | 当地历史最高洪水淹没范围 |  |  |  | km2 |
|  |  |  | 是否有影响井下开采的地表含水体 |  |  |  | 是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 封闭不良钻孔 |  | 地质勘探钻孔封孔质量不合格的数量 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程施工钻孔封孔质量不合格的数量 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 地压 | 开采 深度 |  | 设计开采深度 |  |  |  | m | 现状开采深度 |  |  | m |  |
|  | 工程地质类型 |  | 简单 中等 复杂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要结构面 |  | 充水情况 |  |  |  | 是 否 | 充水量 |  |  |  | m3 |
|  |  |  | Ⅲ级及以上结构面数量 |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  |
|  | 不良地质体 |  | 数量 |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地表塌陷面积 |  |  |  | m | 地表塌陷深度 |  |  |  | m |
|  | 应力集中区域 |  | 对矿床开采具有中等及以上影响的应力集中区数量 |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  |
| 火灾 | 自燃倾向性 |  | 矿石自燃倾向性 |  |  |  | 容易自燃 自燃 不易自燃 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 历史上有无自然发火史 |  |  |  | 是 否 | 气体成分 |  |  |  |  |
| 填表人（企业） |  |  |  |  |  |  |  | 填报日期 |  |  |  |  |
| 填表人电话 |  |  |  |  |  |  |  | 填表人电子邮箱（Email） |  |  |  |  |
| 核对人（县应急局） |  |  |  |  |  |  |  | 核对日期 |  |  |  |  |
| 核对人电话 |  |  |  |  |  |  |  | 核对人电子邮箱（Email） |  |  |  |  |

说明

1.“企业名称”栏应填写企业全称。

2.“地址”栏应填写所在地（包括市、县、乡）的详细地址。

3.填表时应根据此类设施或设备的类型数量相应增加表格，并完善不同类型的信息。

6.2附图清单

附图清单

| 序号 | 分类 | 附图名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采空区及溶洞 | 井下采空区和井巷工程复合图 | 将采空区相关信息更新在采掘工程平面图上 |
| 2 |  | 废弃的矿井（井筒）工程信息图 | 标明矿井（井筒）闭坑时间、开采范围、井巷分布，是否与本矿山存在连通或岩体移动范围相互重叠情况 |
| 3 | 水文 地质 | 矿区水文地质图 | 在原有基础上进一步完善 |
| 4 |  | 主要中段水文地质平面图 |  |
| 5 |  | 水文地质剖面图 |  |
| 6 |  | 地质构造纲要图 |  |
| 7 |  | 岩溶信息标绘在采掘工程平面图 | 标明岩溶的空间分布和发育程度、可溶岩的溶解性、构造对可溶岩的改造程度、溶蚀洞穴的规模及充填情况等 |
| 8 |  | 封闭不良钻孔信息工程平面图 | 标明开采范围内的地质勘探钻孔、工程施工钻孔位置和封孔情况 |
| 9 | 地压 | 矿区主要地质构造图 | 标明矿区所处构造部位、主要构造方向，以及各级结构面的分布、产状、形态、张开度、粗糙度、充填胶结特征、规模和充水情况，确定结构面的级别及主要不良优势结构面 |
| 10 |  | 地压活动区域图 | 矿山采矿的地压特征规律，分析矿山开采的地压特征规律以及局部高地应力集中区域，划分和圈定易产生岩爆的岩体层位、地段位置 |